ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: Администрация Красносулинского района

Ростовской области

Шифр темы: договор № 112

от 10.09.2008 г

Генеральные планы сельских поселений

Красносулинского района

Ростовской области

Михайловское сельское поселение

Том II

Обоснование проектного решения генерального плана сельского поселения.

Пояснительная записка

| Генеральный директор, канд. техн. наук | ________________ | А.Д. Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству, первый заместитель генерального директора | ________________ | Н.М. Сидоренко |
| Начальник АПМ-3, Руководитель работы | ________________ | М.М. Казаков |

2011

Состав проекта

I. Пояснительная записка

1. Утверждаемая часть (том I)

2. Обосновывающая часть (том II)

3. Мероприятия ГО и ЧС (том III)

2.Графические материалы

1.Утверждаемая часть:

1.1 Схема планируемых границ функциональных зон и параметров развития М 1:25000

1.2 Схема зон планируемого размещения объектов федерального , регионального и местного значения М 1:25000

1.3 Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи М 1:25000

1.4 Генеральные планы по каждому населенному пункту

2. Обосновывающая часть:

2.1 Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района М 1:50000

2.2 План современного использования территории (опорный план) с отображением земель различных категорий М 1:25000

2.3 Схема с отображением анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного масштаба М 1:25000

2.4. Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж) . Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма Схема градостроительного развития системы общественных центров сельского поселения и размещения учреждений и предприятий обслуживания М 1:25000

2.5. Схема планируемых границ функциональных зон М 1:25000

2.6. Схема градостроительной реорганизации производственных территорий М 1:25000

2.7. Схема транспортной инфраструктуры М 1:25000

2.8. Схема водоснабжения и канализации М 1:25000

2.9. План современного использования территории (по каждому населенному пункту) М 1:5000

2.10. Генеральный план(по каждому населенному пункту) М 1:5000

2.11Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке М 1:5000

2.12. Схема размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства М 1:5000

2.13. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории (по каждому населенному пункту) М 1:5000

Содержание

II том

Обоснование проекта генерального плана сельского поселения

Предисловие	5

Введение.	7

1. Анализ условий развития сельского поселения. Ресурсный и социально-экономический потенциал	8

1.1 Природные условия	8

1.1.1. Климатические условия…...……………………………………………………………..8

1.1.2. Геоморфология………..…………………………………………………………………13

1.1.3. Геофизические условия	……………………………………………………………13

1.1.4. Гидрологические и гидрогеологические условия и ресурсы поверхностных вод...................................................................................................……...…………………..….14

1.1.5. Экологические условия…………………………………………………………………14

1.2. Ресурсный потенциал………………………………………………...…………………...15

1.2.1. Агроклиматический потенциал…...……………………………………………………15

1.2.2. Ресурсы угольной отрасли...............................................................………………….....17

1.2.3. Водные ресурсы……………………………………………………………………….…18

1.2.4. Лесные ресурсы…….……………………………………………………………………19

1.3. Земельные ресурсы…..……………………………………………………………….……19

1.4 Население и демографическая ситуация.	…………..20

1.5. Жилой фонд.	21

1.6. Социальная инфраструктура и сервисное обслуживание населения.	22

1.7. Производственная база и трудовые ресурсы.	24

2.Современное использование территории сельского поселения (опорный план по состоянию на 2010 г.)	25

2.1.Планировочная структура.	26

2.2. Зона с особыми условиями использования территории.	27

2.3. Памятники истории и культуры	28

3.Обоснование проектного решения	28

3.1. Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана	28

3.2.Основа экономической деятельности и перспективы социально – экономического развития Михайловского сельского поселения	29

3.3. Население	30

3.4. Предложения по развитию планировочной структуры сельского поселения	30

3.5. Предложения генерального плана по зонированию территории сельского поселения	31

3.6. Предложения по развитию жилой среды поселения	33

3.7. Предложения по развитию системы сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры	35

4. Предложения по развитию населенных пунктов (генеральные планы)	37

5. Формирование системы социальной рекреации и рекреационной зоны. Туризм	40

6. Изменение границ земель в промышленности, энергетики, транспорта, связи	40

6.1. Предложение по развитию производственной зоны. Реорганизация промышленной зоны.	40

6.2. Предложения по развитию зоны специального назначения	41

6.3. Предложения по развитию зоны сельского хозяйства	41

7. Транспортная инфраструктура	42

8. Инженерная инфраструктура	43

8.1. Существующее положение	43

8.2. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения………………………………………………………………………………………44

8.3. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры населнных пунктов	52

9.Охрана окружающей среды	79

10. Зоны размещения объектов капитального строительства	86

11. I очередь строительства	87

12. Проект плана реализации генерального плана Михайловского сельского поселения……...…………………………………………………………………………...…...87

13. Основные технико-экономические показатели....................................................................................................................................89

Предисловие

Генеральный план муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Красносулинского Муниципального района Ростовской области разработан ОАО «НИИПГрадостроительства» на основании договора №112 от 10.09.2008, и в соответствии с заданием на разработку генеральных планов, полученным одновременно с контрактом.

Заказчиком разработки документации является администрация муниципального образования Красносулинского района Ростовской области.

Генеральный план Михайловского сельского поселения разработан с учётом ранее выполненной градостроительной документации.

Основание для разработки - Областной закон от 02.11.2007г №793-ЗС» Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009-20010г.г.»

Исходная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Красносулинского района Ростовской области, разработанная ОАО НИИ Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема  территориального планирования  Восточно-Донбасской агломерации (Западного внутриобластного района Ростовской области) разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема территориального планирования Ростовской области, разработанная ФГУП Урбанистики в 2005 г.

Генеральный план Михайловского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 1.01.2006 г,

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с  27.07.2006 г,

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г,

- Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений в Ростовской области,

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной документации»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция),

- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года,

- Стратегического плана социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2020 года

(Администрация Красносулинского района Ростовской области

Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем

Южного федерального университета

Красный Сулин – 2008).

Генеральный план выполнен на цифровых топографических картах, масштаба 1:5000 на территорию населенных пунктов и масштаба 1:25000 на территорию муниципального образования, выполненных ФГУП «Южное АГП» в 2008г. При проектировании использованы сведения государственного земельного кадастра. Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

# Исходный год проектирования – 2010 г., расчетный срок – 2030 г., первая очередь строительства – 2020 год.

## Границы проектирования соответствуют границам Михайловского сельского поселения в границах, утвержденных областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

# Введение

# Общие сведения о проектных разработках

# Михайловское сельское поселение в своем развитии неразрывно связано как с конкретными проявлениями окружающей природной среды, исторически сложившейся планировочной структурой, системой расселения, размещением производственных комплексов, обслуживающих центров, так и с современными градостроительными решениями системы территориального планирования, представленными схемами территориального планирования Ростовской области, ее агломераций, Красносулинского Муниципального района (на территории которых находится Михайловское сельское поселение).

# До выхода в свет современной редакции Градостроительного кодекса в период 2004-2006 г.г. институтом ФГУП Рос. НИПИ «Урбанистика» был разработан проект Схемы территориального планирования Ростовской области, определивший новую систему функционального зонирования , структуризацию территории, границы агломераций (Ростовской и Восточно-Донбасской), групповых систем расселения. В порядке дальнейшей детализации, уточнений, а также приведения в соответствие с новым Градостроительным кодексом положений ранее разработанной проектной документации в 2008-2009 годах были разработаны Схемы территориального планирования Ростовской (институтом «Урбанистика») и Восточно-Донбасской (институтом НИИГрадостроительства) агломераций, а в 2009 году научно-проектным отделом НИИПГрадостроительства был разработан и представлен к утверждению проект Схемы территориального развития Красносулинского муниципального района Ростовской области, в составе которого были определены параметры социального, экономического и планировочного развития Михайловского сельского поселения.

# Краткая историческая справка

Еще в начале XX столетия на территории современного Михайловского поселения простирались степи, дубравы и кустарниковые заросли. Здесь только проходили две пересекающиеся между собой дороги. Одна местная, связывающая находящееся на востоке Божковское поселение с городом Гуково, вторая – почтовая, столбовая, направленная с севера на юг от города Каменск –Шахтинский через станицу Владимировскую на юг к строящейся железнодорожной станции в Каменоломнях и городу Александров Грушевскому (современному г. Шахты).

На почтовом тракте, недалеко от перекрестка дорог, в месте его подхода к Трактирной балке находилась небольшая почтовая станция и при ней трактир с постоянным двором. На территории к югу от северной местной дороги и к западу от почтового тракта с конца XIX столетия стали селиться крестьяне из Черных земель и из Таврической губернии. Наиболее состоятельные семьи (Михайловы, Мацук, Шиловы, Ельченко, Вервские), расположили свои усадьбы в долине ручья Трактирного. Наиболее многочисленная семья Михайловых, взявшая на себя обработку и благоустройство окружающих земель, оставила свой след в истории поселения через его название –Михайловка.

Сначала XX века развитие хутора Михайловки тесно связано с ростом соседнего хутора (в настоящее время города) Зверево.

Если развитие х. Зверево, в основном, базировалось на угольном промысле, местной промышленности и транспортной инфраструктуре, то хутор Михайловка в своем последующем развитии оставался центром типичного сельского поселения, постепенно приобретая черты пригорода по отношению к современному индустриальному центру – г. Зверево.

Как и подобает, в условиях южной степи, новые сельские поселения размещаются на берегу ближайшего водотока и территориально растут вдоль него, не теряя связи с его акваторией.

В х. Михайловка таким водотоком стал ручей, протекающий по дну балки Трактирной, вскоре превратившейся в каскад небольших проточных прудов – водохранилищ.

Уже к середине 20х годов XX столетия хутор Михайловка стал заметным сельским центром в округе. К нему подошли местные дороги от ближайших хуторов Холодный Плёс, Грачевка.

В 1931г. в период коллективизации в сельском хозяйстве х. Михайловский стал центром созданного совхоза «Красный партизан». На его территории размещались, связанные с сельскохозяйственным производством машино-тракторная станция, ремонтные мастерские, склады, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

Параллельно в 30е годы на территории поселения, как и во всем Восточном Донбассе, активно развивается угледобывающая отрасль и железнодорожный транспорт. Хутор Михайловский, тесно взаимодействуя с х. Зверево (объединившимся с поселком  Железнодорожников в единое поселение), постепенно стали приобретать значение центров расселения по отношению к окружающим угольным шахтам. В хуторе частично селились строители шахт, шахтеры-первопроходцы. Вовлечение хутора Михайловского в развитие угледобывающей отрасли сопряжено с серединой 60х годов. Еще в 1955 году был разработан план строительства четырех Зверево – Восточных шахт. В 1966г. начинается строительство шахты «Обуховская». Шахта №1 – одна из крупнейших в те времена: с мощностью 30 млн.тонн угля в год и количеством кадров – более 6000чел. В процессе реализации плана ее строительства пришлось решать сопутствующие задачи по развитию железнодорожной сети, расселению строителей, подготовке инженерных систем.

Производственная зона Обуховской шахты и связанной с ней обогатительной фабрики территориально примыкает к х. Михайловка.

Указом Президиума Российской Федерации от 31.10.1989г. к поселку Зверево был присоединен новый рабочий поселок Ново-Михайловский (созданный в конце 50х –начале 60х годов южнее будущей железной дороги: «Гуково-Синегорский») с образованием единого города Зверево областного подчинения. При этом х. Михайловка, сохранив производственную базу и статус сельского населенного места, стал также выполнять функции пригородного населенного поселения. В период 1994-2000 годов, согласно принятой к реализации программы реструктуризации угольной промышленности все оказавшиеся нерентабельными шахты Ростовской области были закрыты, исключении составил Гуковско-Зверевский угленосный район. Связанные между собой по оси линейного простирания шахтные поля действующих шахт: Гуковской, Ростовской, Алмазной, Замчаловской, №37, Обуховской, Дальней, Шерловской Наклонной, предопределили на земной поверхности, также простирающейся с запада на восток ареал расселения, представленный городами Гуково и Зверево, рабочими поселками: Молаканский, Первомайский, Трудовой, Холодный Плёс, Михайловка.  Данный ареал получил значение особой экономической зоны, объединяющей основные точки роста Восточно-Донбасской агломерации, придавая данной линейно-полосовой системе расселения роль особо приоритетной инвестиционной зоны наиболее активного экономического развития.

Границы поселения установлены в 2005 году, в соответствии с Областным законом №232-3С от 27 декабря 2004 года «Об установлении границ и наделения соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский район и муниципальных образований в его составе, определен статус и границы муниципального образования Михайловское сельское поселение». Михайловское сельское поселение расположено на северо-западе Красносулинского района, занимает площадь 108,2 кв.км.

В состав Михайловского сельского поселения, кроме хутора Михайловки – центра поселения входят хутор Холодный Плёс, х. Грачевка, п. Молодежный.

Хутор Холодный Плёс

Хутор Холодный Плёс – второй по величине населенный пункт Михайловского сельского поселения (после х. Михайловка). Его численность населения по состоянию на 2010г. составляет 476 чел. Хутор расположен при главном водоеме балки Скородумовки, по дну которой течет холодный родниковый ручей, давший название хутору. Хутор Холодный Плёс, располагаясь на территории Гуково-Зверевского угленосного района в простирающейся с запада на восток линейно-полосовой зоне связанных между собой шахтных полей шахт Гуковской, Ростовской, Алмазной, Замчаловской, №37, Зверевской Восточной, Лиховской, Обуховской, Дальней, Шерловской Наклонной, как и многие хутора Донецкого кряжа сочетал в своей производственной базе развития роль местного центра расселения ближайших угледобывающих шахт и опорного подцентра расселения сельскохозяйственной отрасли.

Начало развития хутора связано с расселением мигрантов их «черных земель» и неспокойных южных областей. Толчком к более интенсивному развитию хутора явилась закладка ближайших шахт Зверевской Восточной и Обуховской, строители и первопроходцы которых расселялись в ближайших окружающих поселениях, в том числе в х. Холодный Плёс.

Хутор Грачев

Хутор Грачев расположен в 9 км от центра поселения – х. Михайловки. Основой его развития на протяжении всей истории существования было сельское хозяйство. Предпосылки, определившие название хутора, неопределенны.

По одной версии оно произошло от фамилии неизвестного основателя, по другой версии от обильного распространения птиц – грачей на территории населенного места.

Начало развития хутора восходит к середине XIX столетия - к периоду формирования военно-административной формы правления – Войска Донского и Донского казачества.

По-видимому, место расселения группы первопоселенцев было выбрано по признаку близости к водному источнику и красоте природного ландшафта.

Поселок Молодежный

Это наиболее молодой населенный пункт, созданный в начале 70х годов прошлого столетия при металлообрабатывающем заводе, размещенном на пересечении Федеральной автодороги М-4 «Дон» с региональной дорогой «Гуково-Зверево-Божковка» (продлеваемой на перспективу до п. Синегорского).

Поселок еще не имеет своей истории, если не учесть относительно короткого промежутка времени его существования в виде  многоэтажных жилых домов.

1.Анализ условий развития сельского поселения. Ресурсный и социально –экономический потенциал

1.1.Природные условия

### 1.1.1. Климатические условия

Территория Михайловского сельского поселения входит в состав атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и аэродинамическими процессами.

- Инсоляция и термический режим

На территории поселения отмечается обилие солнечного света и тепла. Продолжительность солнечного сияния несколько увеличивается с севера на юг от 2086 ч/год до 2148 ч/год. В течение года продолжительность солнечного сияния изменяется в значительных пределах, достигая наибольших показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В теплый период года солнце светит в течение 60-70% светового дня, а зимой всего 14-17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2540-2681 МДж/м2 с максимумом в июле (384-461 МДж/м2) и минимумом зимой – до 17 МДж/м2. Величина рассеянной радиации за год, определяющаяся режимом облачности, достаточно велика – 2066-2287. суммарная радиация приближается к средневзвешенной областной норме – порядка 700 МДж/м2. Основной расход солнечного тепла приходится на испарение и составляет 1070-1280 МДж/м2.

Для территории района характерны широтный перенос воздушных масс с Атлантического океана, меридиональные северный и южный переносы, а также процессы выхолаживания и прогревания над подстилающей поверхностью. Равнинный рельеф благоприятствует свободному поступлению воздушных масс различного происхождения. Наибольшая повторяемость приходится на вторжение воздушных масс умеренных широт – 76%, в том числе: континентальных – 67%, морских – 9%. На арктический воздух приходится 15%. Вторжение тропического воздуха происходит сравнительно редко (всего 9%).

В зависимости от происхождения воздушной массы над территорией устанавливается определенный тип синоптического процесса, который определяет погодные условия. Характерно преобладание антициклонов (64%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололедом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В теплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками, метелями, нередко гололедом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в переходные периоды – обильные обложные дожди. Основная масса влаги поступает с воздушными массами, приходящими с Атлантики и Средиземного моря. Всего за год на территорию поступает 3821км3 водяного пара, но только 1,3% этой влаги выпадает в виде осадков.

Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха на территории изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9°C до 9,2-9,5°C. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Годовой ход температуры четко выражен. Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают 8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры в годовом ходе отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С и более.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Наиболее низкие минимальные температуры отмечаются в пунктах, расположенных в долинах рек, а наиболее высокие – в крупных поселках.

Абсолютный максимум температуры воздуха изменяется незначительно и наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°C весной наблюдается во второй декаде марта. Осенью переход температуры через 0°C наблюдается в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°C составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

Суммы продолжительных температур выше 0°C изменяются от 3200°C до 3800°С.

Продолжительность безморозного периода составляет 156-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

- Атмосферные осадки

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В целом осадки увеличиваются с северо-востока на юго-запад.

Характерен континентальный тип годового хода осадков с максимумом в летнее время. За холодный период выпадает до 190мм, а за теплый период от 217 до 320мм.

В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Суточные максимумы осадков, как правило, являются результатом ливневых дождей и почти исключительно отмечаются в летние месяцы. Осадки с интенсивностью более 30мм за сутки могут вызвать различной степени повреждения вплоть до разрушений (при интенсивности 50-60мм/сут). Среднее число дней с интенсивностью более 30мм составляет 0,5-1,5 в год. Сильные ливни обычно охватывают незначительную площадь в несколько десятков, реже сотен километров и только иногда распространяются на более обширные площади. Ливни наносят значительный ущерб сельскому хозяйству: вызывают паводки, смывают верхние слои почвы, повреждают растения.

Несмотря на отрицательные зимние температуры, территория поселения относится к зоне с неустойчивым залеганием снежного покрова.

Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Высота снежного покрова в среднем составляет 11-12см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. В оврагах и балках накапливается снега в 2,8 раза больше, чем на открытых участках. Также для большей части территории характерно перевевание снега, с одних участков снег сносится, а на других накапливается. Большое влияние на распределение снежного покрова оказывают лесные полосы, которые способствуют не только задержанию снега на полях и дополнительному влагонакоплению на них, но и защите растений от воздействий засух и суховеев.

- Влажность воздуха

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930мм до1380мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

- Ветровой режим

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. В течение года преобладают ветры с восточной составляющей (53%).

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Роза ветров по направлениям в процентах

- Опасные явления погоды

Погодные явления, которые ставят под угрозу жизнь человека или наносят значительный экономический ущерб, принято считать опасными. К опасным явлениям относятся сильные дожди и ливни, сильные ветры, шквалы, град, гололед и изморозь.

Сильные ветры. Увеличение скорости ветра до 15м/сек и более зависит от синоптической ситуации и от особенностей подстилающей поверхности. К числу наиболее существенных последствий от этого явления можно отнести повреждение и выдувание сельскохозяйственных посевов, разрушение опор ЛЭП, затруднение работы всех видов транспорта и строительства, возрастает нагрузка на здания и сооружения. Сильные ветры вызывают сгоны и нагоны воды на Северском Донце. Восточные ветры («верховка») вызывают сгон воды, понижая уровень реки в отдельные годы до 2,5м. Сильные юго-западные ветры («низовка») нагоняют воды, задерживают речной сток и поднимают уровень воды в реке до 2м. Сгоны воды обычно наблюдаются в сентябре-ноябре, нагоны – в июле-августе.

Наиболее сильные ветры имеют восточное и северо-восточное направление и, как правило, наблюдаются в зимний период. Летом повторяемость сильных ветров уменьшается вдвое. Среднегодовая частота сильных ветров по территории показывает тенденцию к увеличению в пределах траектории перемещающихся циклонов.

Метели. В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). Значительный ущерб, обусловленный этим явлением, связан со снижением метеорологической дальности видимости менее 500м, которая, в свою очередь, ухудшает работу всех видов транспорта и строительства. В среднем число дней с метелью составляет от 10 до25. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи водоемов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквалы. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. Максимальное количество выпавших осадков за последние 30 лет составило 106,4мм в течение12 часов.

Ущерб, обусловленный сильными дождями (интенсивность более 30мм за сутки) и ливнями (более 30мм за час), связан с подтоплением хозяйственных сооружений, повреждениями дорожных покрытий, нарушением работы транспорта, гибелью сельскохозяйственных посевов.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (> 15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности их проявления.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в теплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения имеет те же тенденции, что и шквалы.

Гололед. Гололедно-изморозевые явления проявляются в виде гололеда, зернистой и кристаллической изморози, а так же сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололедно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололедно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения теплого очень влажного воздуха на территорию, занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

### 1.1.2. Геоморфология

Михайловское поселение расположено в восточной части Донецкого кряжа. В геоморфологическом отношении территория является эрозионно-денудационной цокольной платообразной равниной с овражнобалочным расчленением на дислоцированном каменноугольном основании. Основной особенностью геологического строения равнины является неглубокое залегание дислоцированных пород карбона, с чем связана значительная расчлененность рельефа. Характер рельефа зависит от мощности четвертичных отложений. Водоразделы отличаются выравненностью и пологими уклонами. Преобладает слабое балочное расчленение с развитием овражной сети. На склонах типичным является «гривистый» рельеф, создаваемый частым чередованием невысоких длинных гряд и понижений благодаря различной степени выветривания литологических разностей. Склоны характеризуются густым овражно-балочным расчленением. В зависимости от простирания и литологии пород выделяются участки продольных, поперечных и диагональных долин.

### 1.1.3. Геофизические условия

Согласно системе Общего сейсмического районирования (ОСР-97), разработанной Российской академией наук в 1997 г., территория Восточного Донбасса подразделяется на ряд зон сейсмической опасности для каждой из категорий зданий и сооружений. Система ОСР-97 рассматривает 3 категории объектов (зданий и сооружений): 1 категория – объекты массового строительства, 2 категория – объекты повышенной ответственности (более чувствительные к сейсмическим воздействиям) и 3 категория – объекты особо чувствительные к сейсмике (категория особой ответственности). Уровень сейсмического воздействия, измеряемый в баллах сейсмической опасности, определяется применительно к 50-летнему сроку. При этом для каждой категории объектов имеют место свои карты распространения сейсмической опасности (соответственно: карты A – 1 категории, B – 2 категории и C – 3 категории).

С каждой категорией объектов связана соответствующая точность вероятностного прогноза (то есть вероятности превышения расчетной величины сейсмических колебаний). Установлены соответствующие вероятности превышения: для карты A – 10%, для карты B – 5% и для карты C – 1%. Для территории по картам A и B территория оценивается (для размещения массового строительства и строительства повышенной ответственности) сейсмической характеристикой не выше 5 баллов.

На всей территории поселения по категории объектов «С» расчетный уровень сейсмической опасности соответствует 6 баллам.

### 1.1.4. Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть на территории Михайловского поселения представлена сетью балок и оврагов с небольшими ручьями, сток которых зарегулирован дамбами, образующими каскады небольших проточных прудов, водохранилищ.

Сток поверхностных вод разбежного типа. Он расходится от водораздела в северном и южном направлениях.

Линия водораздела совпадает с трассой существующей широтной железной дороги «Лиховской-Коксовый».

Территория северного стока относится к бассейну реки Лихой, территория с южным направлением стока принадлежит бассейну реки Кундрючьей. К водному зеркалу северного стока принадлежит каскад водохранилищ хутора Холодный Плёс на балке Скородумовке и прилегающих тальвегах оврагов, а также на балке Мокрой.

Водное зеркала южного стока представлено каскадом 4х водохранилищ балки Трактирной. Водоток балки Трактирной далее к югу впадет в канал, отводящий осветленные, очищенные шахтные воды шахты Обуховской к реке Кундрючьей. Качество и объем подземных вод зависит от условий расположения водоносных горизонтов, которые в данном Восточно-Донецком гидрогеологическом районе отличаются большим разнообразием высотного их расположения, проявлением артезианских вод.

Питьевой водой поселение обеспечивается из Гуково-Гундоровской системы водоснабжения.

Строительное освоение территории непосредственно связано с верхними горизонтами грунтовых вод в толще четвертичных отложений, проявляющимися в верхнем слое на глубинах 5-8м. от поверхности земли. Грунтовые воды в большинстве случаев, когда они не смешиваются с выходами шахтных вод, достаточно чистые, не влияют на качество фундаментов зданий и сооружений.

### 1.1.5. Экологические условия

Сложившиеся эколого-средовые условия в пространственной среде поселения в целом определяются как относительно благоприятные.

Повышенный уровень озеленения, наличие охраняемых массивов зеленых насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза и седиментации (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей в процессе фотосинтеза).

Ярко выраженная пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных ингредиентов и их суммаций в воздушной среде и их отток от осваиваемых человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных воздушных масс в периоды наступления штилевых температурных инверсий.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением в общем благоприятного средового фона имеют частный, ограниченный конкретными случаями приобъектный характер.

К числу их относятся нарушения нормируемых параметров санитарно-защитных зон от отдельных предприятий, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселения.

В целом, размещение запланированных инвестиционными проектами объектов (с учетом пространственного разрыва между производственной зоной и селитебной) гарантирует условия экологической безопасности основных ареалов расселения.

В частности ряд ограничений по экологическим требованиям, связаны с воздействием шахты Обуховская на селитебную зону хутора Михайловка.

1.2. Ресурсный потенциал

### 1.2.1. Агроклиматический потенциал

Теплообеспеченность вегетационного периода. Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства культур является суточная температура воздуха выше 10°C. Территория поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через 10°C наблюдается 15-20 апреля. Продолжительность периода с температурой выше 10°C колеблется от 160 до 180 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории наблюдаются до первой декады мая, а первые (осенние) – в октябре. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф. На ровных открытых участках начало и продолжительность безморозного периода почти совпадает с периодом, когда температура воздуха выше 10°C. На вершинах холмов, в верхней части склонов, в долинах больших рек  заморозки весной заканчиваются раньше на 5-10 дней, при этом безморозный период удлиняется. В долинах небольших рек, логах, замкнутых западинах заморозки весной заканчиваются на 5 дней позже, в результате уменьшается безморозный период.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом на 80% и более, т.е. в течение 100 лет – 80 лет. Если обеспеченность теплом составляет 70-60% и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более теплых южных склонах и т.д. Потребность сельскохозяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. Такие сельскохозяйственные культуры как озимая пшеница, яровой ячмень, горох, подсолнечник, просо, картофель, огурцы, помидоры полностью обеспечены теплом.

- Теплообеспеченность сельскохозяйственных культур

| Культура | Скороспелость сорта | Потребность культуры в тепле, °C | Обеспеченность сельскохозяйственных культур теплом, %% |
| --- | --- | --- | --- |
| Озимая пшеница | Все сорта | 1585-1685 | 100 |
| Яровой ячмень | Все сорта | 1400-1565 | 100 |
| Кукуруза | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2200 2250 2350 | 100 100 80-100 |
| Просо | Все сорта | 1455-1760 | 100 |
| Горох | Все сорта | 1325-1595 | 100 |
| Соя | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2280 2470 2970 | 100 90-100 20-95 |
| Подсолнечник | Все сорта | 1850-2300 | 100 |
| Картофель | Все сорта | 1200-1800 | 100 |
| Огурцы | Все сорта | 800-1400 | 100 |
| Помидоры | Все сорта | 900-1700 | 100 |
| Виноград | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2500 2700 3100 | 100 90-100 70-90 |

Влагообеспеченность вегетационного периода. Для успешного возделывания сельскохозяйственных культур требуется достаточное количество влаги, которая определяет формирование урожая. Увлажнение территории зависит от количества выпадающих осадков, а также, сколько их уходит на испарение. Чем выше температура, тем больше выпавших осадков уйдет на испарение. Характеристику увлажнения территории с учетом количества выпадающих осадков и температуры дает гидрометрический коэффициент (ГТК). Он изменяется незначительно (от 0,6 до 0,8).

Увлажнение территории может быть охарактеризовано испаряемостью (максимально возможное испарение) и влажностью почвы. Испаряемость за период вегетации колеблется примерно от730-760 мм до 920-970 мм. Наиболее оптимальные условия увлажнения для развития и произрастания сельскохозяйственных культур создаются при близких значениях количества осадков и испаряемости. В начале весны запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы составляют 110-140 мм, то есть близки к наименьшей полевой влагоемкости. В течение вегетационного периода запасы влаги в почве постепенно убывают. Наиболее низкие запасы влаги под озимыми культурами наблюдаются в конце июня – начале июля, т.е. в конце вегетации, и составляют на большей части территории порядка 20-25 мм в метровом слое почвы. Под пропашными культурами минимальные запасы влаги наблюдаются во второй-третьей декадах августа.

Потребность озимых культур во влаге на большей части территории удовлетворяется на 60%. Влагообеспеченность у пропашных культур (кукуруза) составляет всего около 40% от оптимальной.

- Условия зимовки

Агроклиматические условия зимнего периода являются одним из решающих факторов в развитии зимующих сельскохозяйственных культур. Зима на территории поселения неустойчива (с частыми оттепелями и неоднократным установлением и разрушением снежного покрова). Как следствие, зачастую наблюдается возобновление кратковременной вегетации зимующих культур. Перезимовка в значительной степени зависит от погодных условий зимнего периода и от устойчивости самих растений к низким температурам и другим неблагоприятным природным явлениям. Наиболее существенными климатическими факторами в зимний период для зимующих сельскохозяйственных культур являются минимальная температура воздуха и почвы и снежный покров в определенных сочетаниях.

Очень важна температура почвы на глубине узла кущения, которая является производной температуры воздуха и высоты снежного покрова. Снег оказывает утепляющее действие на почву, препятствует распространению низких температур вглубь нее. Обычно для раскустившихся растений высота снега в 5 см обеспечивает благополучную зимовку даже при температуре воздуха -22°C ÷ -25°C. Однако снежный покров редко распространяется равномерно по полю и при средней его высоте 5 см 25% его площади покрыто слоем 1-3 см, 10% площади свободны от снега. Поэтому для обеспечения благополучной зимовки в суровые зимы необходимо покрытие снегом толщиной 10-15 см. Средняя высота снежного покрова на большей части территории составляет 5-10 см. Средняя из наибольших высот за зиму 10-15 см.

На температуру почвы у узла кущения большое влияние оказывает и глубина промерзания. Чем ниже температура воздуха и меньше высота снежного покрова, тем глубже промерзание почвы, и, как следствие, ниже температура у узла кущения. Средняя из наибольших глубина промерзания почвы на территории колеблется в пределах 30-50 см. Максимальное значение промерзания – 70-95 см.

Кроны плодовых деревьев и спящие плодовые почки способны выносить морозы до 25-30°С. Опасность повреждения и гибели цветочных почек значительно возрастает, так как вероятность морозов 30°C составляет 25-30%.

- Неблагоприятные явления погоды

Засухи и суховеи различной интенсивности наблюдаются ежегодно. За летний период наблюдается в среднем около 90 дней; к западу количество их уменьшается. Из общего количества суховеев 60% приходится на слабые суховеи, которые не приносят особого вреда сельскохозяйственным культурам и даже, в некоторой степени, закаливают растения. Наиболее пагубными являются интенсивные суховеи, которые вызывают подсыхание растений. За вегетационный период число дней с такими суховеями составляет 15-17. Суховеи могут сопровождаться сильными ветрами (со скоростями более 15 м/сек). Число их на преобладающей части территории составляет 20-35 дней.

Во время бездождевых, засушливых периодов, при слабой задернованности почвы возникают пыльные бури. Они образуются весной, при скоростях ветра более 10-15 м/сек, преимущественно восточных направлений. Продолжительность пыльных бурь достигает 20 часов. При сильных пыльных бурях происходит сдувание верхнего слоя почвы, семенного материала и даже растений, а на легких почвах может сдуваться весь верхний слой вплоть до материнской породы. По территории число дней с пыльной бурей за год возрастает с северо-запада на юго-восток и в среднем составляет до 8-10 дней. В поймах рек и долинах, где почва задернована, и ветер ослаблен, число дней с пыльной бурей значительно меньше, исключение составляют долины, ориентация которых совпадает с направлением преобладающего ветра.

В теплую половину года (май-июнь) на территории отмечается выпадение града, обычно сопровождающееся ливневыми осадками, грозами и иногда шквалистым ветром. Град наносит значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, особенно садам и виноградникам. На преобладающей части территории среднее число дней с градом составляет за теплый период 1-1,5, наибольшее 3-5. В отдельные годы град может уничтожать посевы на больших площадях, выпадая полосами или пятнами.

К числу неблагоприятных факторов, ограничивающих возможности сельскохозяйственного производства, относятся заморозки – поздние весенние и ранние осенние. На большей части территории последние заморозки кончаются обычно в третьей декаде апреля. Первые заморозки начинаются преимущественно в октябре. Однако эти средние даты в большей степени зависят от местных условий.

В зимний период неблагоприятными являются метели и гололед. При метелях происходит перераспределение снежного покрова и на полях создаются оголенные участки, что способствует вымерзанию зимующих культур. Среднее число дней с метелями составляет 10-15. Средняя продолжительность метелей составляет 6-11 часов, максимальная продолжительность наблюдается в январе-феврале (до 40 часов). Большой вред в холодный период наносит гололед, образующийся на полях озимых, не покрытых снегом. Ледяная корка, притертая к растениям, создает угрозу механического повреждения растений, что может привести к их гибели. Число дней с гололедом от 7 до13

1.2.2. Ресурсы угледобывающей отрасли и нерудные полезные ископаемые

Михайловское сельское поселение находится на территории угленосных районов Восточного Донбасса. Высокое качество угля, добываемого на территории Донецкого кряжа, характеризуется как «сверхантрацит». Выход угольных пластов на уровень, близкий к поверхности земли, наличие разветвленной дорожной сети привлекали сюда множество угледобывающих компаний. В конце XIXв. – начале XX веков освоение верхних угольных пластов велось малыми шахтами мелкого заложения, так называемыми «шахтенками». С середины XX столетия стали вступать в действие шахты глубокого заложения.

За почти вековой период разработки угольный ресурс северной части поселения, представленный шахтными полями шахт Зверевской Западной и Зверевской Восточной был исчерпан; северные шахты были закрыты.

В настоящее время к числу действующих относятся шахтные поля Обуховской и Замчаловской шахт, находящиеся в составе широтной линейной полосы перспективного освоения богатых пластов глубокого заложения, простирающейся через южную оконечность Михайловского поселения от г. Гукова до Белокалитвинского угленосного района (шахтные поля шахт Гуковской, Алмазной, Ростовской, Замчаловской, №37, Обуховской, Обуховской Первой, Шерловской, Наклонной, имени Братченко).

Уголь – невозобновляемый ресурс. До настоящего времени уголь Восточного Донбасса рассматривался только как энергетическое топливо. Однако, как показали новейшие научные исследования, уголь – ценнейшее технологическое сырьё для получения дефицитной, конкурентоспособной продукции высокой потребительской ценности. В настоящее время разрабатывается новая угольная стратегия. Основы ее выражены в Государственной программе «По комплексной переработке угля и отходов угольного производства».

Уголь (в первую очередь антрацит) может быть использован для получения ценной продукции нетопливного назначения.

В результате глубокой переработки антрацита можно получить следующие продукты, пользующиеся высоким спросом на мировом рынке:

- Карбид кремния.

- Высокотехнологические фильтры (активированный уголь, углеродистые молекулярные сита).

- Карбид кальция.

- Углеродистые добавки для производства стали из черного лома.

- Производство графита.

- Производство термоантрацитов.

- Производство фильтров очистки воды (гидроантрацит).

- Производство сульфоугля.

- Производство сорбентов.

- Производство ферросплавов.

Кроме того, донской антрацит практически не содержит метана и других вредных газов, что в этом отношении позволяет отнести его к разряду уникальных.

### 1.2.3. Водные ресурсы

Гидрографическая сеть территории Михайловского сельского поселения представлена бассейнами 2-х рек: р. Кундрючьей, р. Лихая.

Строительство гидротехнических сооружений несколько изменило гидрохимический состав и режим водотока в сторону увеличения общей минерализации, меняется соотношение ионного фона.

В прошлом вода отличалась хорошими питьевыми качествами, соответствовавшими гидрокарбонатному классу ионного фона, после строительства плотин, сброса стоков искусственно создался сульфатно-хлоридный класс ионного фона.

Ледостав на реках устанавливается в декабре, ледоход в конце марта.

- Водохранилища

Водохранилища – основное средство зарегулированности водного стока, предотвращения разрушительных паводков.

Каскад сравнительно небольших водохранилищ был возведен в 20-е годы.

Практически все плотины каскада в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта и реконструкции.

### 1.2.4. Лесные ресурсы

Поселение Михайловское расположено в степной зоне, на территории которой проявления лесных угодий, дубрав, кустарниковых зарослей приобретают особую ценность.

Скверы, бульвары на территории населенных мест, древосток в санитарно-защитных зонах, на полезащитных полосах формируется с использованием искусственных зелёных насаждений. Кустарниковая форма озеленения приурочена, главным образом, к озеленению оврагов, прибрежных территорий балок.

Несколько разрозненные проявления природных лесов имеются главным образом в северной части поселения. Общая площадь лесов составляет 78 га.

### 1.3. Земельные ресурсы

Михайловское сельское поселение, представленное 4мя населенными пунктами: х. Михайловка (центр поселения), х. Грачев, п. Молодежный и х. Холодный Плёс, охватывает территорию 108,2 кв.км. (10820га). Данная территория по признаку видов её использования, владения и собственности подразделяется на 2 категории земель, находящихся в населенных пунктах.

- Земли, занятые 607 частными подворьями (1-2 этажной усадебной застройкой с приусадебными участками). В том числе в х. Михайловке 302 подворья, в х. Грачев – 141 подворье, в х. Холодный Плёс – 164 подворья. Жилая застройка поселка Молодежный представлена домами многоэтажной секционной застройки, что объясняет отсутствие на территории поселка частных подворий.

- 2. Земли личных подсобных хозяйств (ЛПХ) составляют по всему поселению 607 га (в том числе 108 га пашни).

ЛПХ имеются в трех населенных пунктах – в х. Михайловка, х. Грачев, х. Холодный Плес. В том числе в х. Михайловка 302 га (в т.ч. 62 га пашни), в х. Грачев – 141 га (в т.ч. 21га пашни), в х. Холодный Плёс – 164 га (25 га пашни).

- Земли крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) составляют в целом 531 га. В том числе: одно КФХ (с 187 га угодий) в х. Грачев; 2КФХ (с 344 га угодий) – в х. Холодный Плёс.

Часть территории поселения занята под размещение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности (13 объектов на территории 54 га).

Кроме земель населенных пунктов в состав земель поселения входят производственные угодья (пахотные и угодья для кормовых культур), угодья многолетних насаждений и леса.

Их количественные показатели представлены в таблице ниже.

| Наименование | Показатели площади, га |
| --- | --- |
| Пахотные угодья | 6845 |
| Кормовые угодья | 2868 |
| Многолетние зеленые насаждения | 24 |
| Площадь лесов | 78 |
| Итого: | 9815 |

## 1.4 Население и демографическая ситуация.

Численность постоянного населения Михайловского сельского поселения на 01.01. 2011 года составляет 2001 человек.

Распределение численности населения по населённым пунктам

Таблица№3

| Наименование населенного пункта | Численность население, чел. |
| --- | --- |
| Михайловское СП | 2001 |
| х. Грачев | 3240 |
| П. Молодежный | 396 |
| х. Холодный Плёс | 476 |
| х.Михайловка: | 805 |

Демографическая ситуация в поселении, как и в Ростовской  области в целом характеризуется продолжающимся процессом депопуляции (то есть естественной убыли населения).

Некоторые проявления роста численности населения связаны в отдельные периоды в основном с развитием миграции.

Основные причины депопуляции в сельском поселении:

- переход репродуктивной молодой семьи к однодетной на фоне

общего старения населения;

- недостаток мест приложения труда в поселении, что приводит к

оттоку населения;

- отсутствие в составе сельского поселения средних общеобразовательных школ и специальных учебных заведений, что усугубляет отток населения из малых населенных мест.

О демографической структуре населения в Михайловском поселении свидетельствует данная таблица.

Компоненты демографической структуры

|  | Наименование |  | Населенные пункты |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х. Михайловка | Х. Грачев | П. Молодежный | Х. Холодный Плес |  |
|  | Численность населения (чел.), в т.ч.: | 805 | 324 | 396 | 476 | 2001 |
| 1 | работающих | 303 | 82 | 211 | 140 | 736 |
| 2 | пенсионеров | 143 | 53 | 18 | 82 | 296 |
| 3 | учащихся | 121 | 24 | 87 | 95 | 327 |
| 4 | дошкольного возраста | 35 | 11 | 11 | 21 | 78 |

В структуре численности населения поселения основную долю составляют жители хутора Михайловка (в нем проживает 805 человек) – 41% от общей численности населения. Уровень обеспеченности населения местами приложения труда весьма близок к общенормативному. Однако довольно низкий показатель численности детей дошкольного возраста не даёт прочных оснований к полному преодолению процесса депопуляции в ближайшем будущем, хотя соотношение численности всего населения детского возраста (405 чел) к численности населения пенсионного возраста (296чел.) и численности населения уже в настоящем времени обсеспеченного трудом (736чел.) свидетельствует об обнадеживающем потенциале развития поселения.

Учитывая непосредственную близость расположения поселения Михайловского к городу Зверево, активное развитие межселенных связей (трудовых, культурно-бытовых), а также достаточно высокий внутренний потенциал развития поселения Генеральным планом предполагается, что численность населения Михайловского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2050 человек и на перспективу – 2200 человек.

## 1.5. Жилой фонд

В настоящее время ( по состоянию на 1.01.2011г.) жилой фонд поселения находится в частной собственности и размещен в 1-2 этажных домах с приусадебными участками.

Частная форма собственности, связанная с установками на приобретение, ремонт, увеличение жилой площади за счет собственников жилища, обладающих различным уровнем потребностей и платежеспособности, превращает некоторые нормативные параметры, такие как норма жилищной обеспеченности, параметры комфорта проживания в относительные, усредненные величины, которые имеют смысл только в проектных расчетах на перспективу при определении параметров развития инженерных систем, транспорта, благоустройства территории.

Существующий (по состоянию на 2010год)_ объём всего жилого фонда в поселении составляет 41,5 тыс. м2 общей жилой площади. Норма жилищной обеспеченности соответствует – 20,7 м2/чел. При этом общий объём жилого фонда подразделяется на 2 категории: Объем усадебного жилого фонда в количестве 39,8 тыс.м2 и жилого фонда секционного типа – 1,7 тыс м2(в жилых домах без приусадебных участков).

Ниже в таблице приводится ориентировочное распределение жилищного фонда по населённым пунктам Михайловского сельского поселения.

| Населённый пункт | Общая жилая площадь тыс. кв.м | Численность населения человек | Норма жилой обеспечен- ности кв.м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| х. Михайловка | 16,6 | 803 | 20,7 |
| х. Грачёв | 6,7 | 324 | 20,7 |
| п. Молодёжный | 8,3 | 398 | 20,9 |
| х. Холодный плес | 9,9 | 476 | 20,8 |
| Итого | 41,5 | 2001 | 20,7 |

Форма собственности на недвижимое имущество - частная собственность на жилье, размещенное в застройке усадебного типа.

Качественных характеристик жилого фонда Заказчиком представлено не было.

Большинство жилищного фонда находится в частной собственности граждан.

Почти весь жилищный фонд сельского поселения выполнен из капитального огнестойкого материала – камень и кирпич.

Выводы:

- Средний показатель  жилищной обеспеченности – 20,7 м2/чел., что  немного ниже средних   показателей по  сельским поселениям Красносулинского  района (22,2 кв. м на жителя).

- Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками.

- По материалу стен жилых домов- кирпич или камень.

## 1.6. Социальная инфраструктура и сервисное обслуживание населения

Общеобразовательные школы

В Михайловском сельском поселении в настоящее время работает   школа в хуторе Михайловка.Качественная характеристика школы представлена в следующей таблице:

Таблица

| Наименование школ | Кол-во учебных мест (по проекту) | Числен-ность учащихся, человек | Наполняе-мость %% | Количество педагогов | Нагрузка, учеников на 1 учителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Михайловская средняя обще- образовательная школа | 220 | 137 | 62 | 44 | 3,1 |

На 1000 жителей поселения приходится 110 учебных мест. Общее количество учащихся – 137 человек.

Занятия в школах проводятся в одну смену.

В соответствии с распоряжением правительства РФ № 1756-р от 29 декабря 2001 года на период до 2010г. на старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается профильное обучение. Ставится задача создания системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования».

Косвенным показателем, характеризующим качество образования, является нагрузка учеников, приходящаяся на 1 учителя, поскольку наряду с другими показателями отражает экономическую эффективность работы школьных заведений. Нормальной на сегодня принята нагрузка в 10-12 учеников на 1 учителя – 3,1 учащихся отражает недостаточную загруженность учителей.

Дошкольные учреждения

В Михайловском сельском поселении на территории хуторов Михайловка и Холодный Плёс работают два детских дошкольных учреждения на 52 места.

Нормативная потребность в местах около 56 мест. Обеспеченность местами в ДДУ – это процент существующих мест к нормативно необходимому числу мест, при нормативе 28 мест на 1000 жителей.

Здравоохранение

Из учреждений здравоохранения в Михайловском сельском поселении работают – четыре фельдшерско – акушерских пункта – в хуторах Михайловка, Холодный Плёс, Грачев и посёлке Молодёжный.

Услуги по здравоохранению населению Михайловского сельского поселения предоставляет также ряд специализированных предприятий:

- Центральная районная больница Красносулинского района,

- Поликлиническое районное учреждение,

- Станция скорой медицинской помощи в составе районной больницы.

Культура, отдых, туризм, спорт

Учреждения культуры Михайловского сельского поселения выполняют функции повседневного обслуживания (т.е. обслуживают население только сельского поселения).

Из объектов культуры в поселении находятся:

На хуторе Михайловка работает Дом культуры и библиотека; на хуторе Холодный Плёс– Дом Культуры, на хуторе Грачёв и посёлке Молодежный – сельские клубы.

Спортивных залов и плавательных бассейнов на территории Михайловского сельского поселения нет.

Потребительский рынок

Учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания развиваются в соответствии со спросом  на данные виды услуг и являются косвенным показателем экономического благополучия» населения.

Потребительский рынок Михайловского сельского поселения представлен предприятиями розничной торговли и общественного питания. В сельском поселении есть  магазины, общая торговая площадь которых около 204,3кв. метра и объекты общественного питания – около 256 посадочных мест. Работают три отделения связи- в хуторах Михайловка, Холодный Плёс и Грачев.

Характеристика существующих учреждений обслуживания Михайловского

сельского поселения

Таблица

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Существующая емкость | Нормативная ёмкость на 2322 чел. | Обеспе-ченность на 1000 жителей % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 52 | 56 | 92,3 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 220 | 236 | 93,2 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой | объект | 4 |  |  |
| 4 | Дом культуры | мест | Нет данных | 460 |  |
| 5 | Библиотека | Чит. мест | Нет данных | 10 |  |
| 6 | Учреждения торговли всех типов | м2 торг. площ. | 204,3 | 600 |  |
| 7 | Предприятия общественного питания открытой сети | Пос. мест | нет | 80 |  |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. Мест | нет | 8 |  |
| 9 | Спортивные залы | м2площ.Пола | нет | 390 |  |
| 10 | Отделение связи | объект | 3 | 1 | 300 |

Учреждения бытового обслуживания в сельских поселениях  практически отсутствуют, поэтому предоставление населению услуг бытового обслуживания падает,  в основном, на центр района – г. Красный Сулин и г. Шахты. Небольшая номенклатура предоставляемых услуг и низкие показатели емкости учреждений  недостаточны для удовлетворения периодических и повседневных потребностей населения на уровне местной системы населенных мест. Эпизодические (уникальные) потребности в бытовых услугах удовлетворяет центр области – г. Ростов – на- Дону.

Учреждения спорта на территории Михайловского сельского поселения -спортивных залов нет.

Плавательный бассейн в сельском поселении отсутствует.

Выводы

- Население сельского поселения Михайловское обеспечено на недостаточном уровне учреждениями, составляющими «социальный минимум» -  воспитание, здравоохранение, торговля, бытовое обслуживание.

- Учреждения культуры и спорта представлены по сокращенной номенклатуре и в недостаточном количестве для обеспечения потребностей населения Михайловского сельского поселения.

## 1.7. Производственная база и трудовые ресурсы

Михайловское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния  города Зверево. На территории Михайловского сельского поселения расположены действующие  предприятия добывающей промышленности,  нерудных полезных ископаемых, сельскохозяйственные предприятия, видную роль играют объекты транспортно - коммунальной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон».

В настоящее время в Михайловском сельском поселении имеется число предприятий и организаций с небольшим количеством рабочих мест.

Ниже в таблице приведен перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Михайловского сельского поселения, по состоянию на конец 2009 г.

Перечень предприятий и организаций, находящихся

на территории Михайловского сельского поселения

Таблица

| №№ пп | Наименование | Место нахождения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Исаевский машиностроительный» завод | п. Молодежный | Производство чугуна, стали, ферросплавов, горячекатаного проката |
| 2 | ООО ТД «Донмаркет» | п. Молодежный территория «ДСК» | Оптовая торговля черными металлами |
| 3 | ООО «Донстрой» | п. Молодежный территория «ДСК» | Строительство зданий и сооружений |
|  | Идет строительство шахты «Обуховская -1» (до 3 млн. шахтной массы в год) ООО «Донской камень» | г. Зверево п.Михайловка | Строительство |
| 4 | ОАО АПК «Михайловка» | х.Михайловка | Сельское хозяйство |
| 5 | Крестьянские фермерские хозяйства: «Санников» «Батора» «Ковальчук» | х. Холодный Плёс х. Грачёв х. Холодный Плёс | Сельское хозяйство |
| 6 | ООО «Дорожный строительный участок» | п. Молодежный | Размещение мотеля |

Сельскохозяйственное производство на территории Михайловского сельского поселения осуществляет АПК «Михайловское», специализирующийся на растениеводстве. Имеют место крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) в хуторах Холодный Плёс и Грачев.

Сельскохозяйственное производство развивается на территории 9737га (в том числе пахотные угодья составляют 6845га, кормовые угодья – 2868га, многолетние насаждения 24 га).

2.Современное использование территории сельского поселения (опорный план по состоянию на 2010год)

Опорный план (по состоянию на 2010 год) отражает в соответствующих компьютерных слоях гидрографическую сеть  и рельеф местности, внешние границы; систему территориального зонирования с выделением границ и территорий сельскохозяйственного назначения, производственных зон, селитебной зоны сельского поселения; места размещения шахт (закрытых, действующих, проектируемых), обогатительных фабрик, карьеров добывающей промышленности. Цветом выделены территории лесного фонда, водного фонда, виды особо охраняемых территорий; акцентированы места размещения памятников истории и культуры, археологических памятников.

Опорный план представлен в масштабе 1:25 000.

2.1. Характеристика поселения и населенных мест Михайловского сельского поселения

Территория Михайловского сельского поселения в настоящее время представлена:

- землями четырех населенных пунктов: х. Михайловка (Административный центр сельского поселения), х. Грачев, п. Молодежный, х. Холодный Плёс.

- землями сельскохозяйственного назначения:

- земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями водного фонда;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

- территория железной дороги, автомобильные дороги Федерального, регионального и местного значения, территории производственных  предприятий, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП;

- землями особо охраняемых территорий:

- земли историко-культурного назначения в границах проектирования;

- территории памятников истории и культуры.

Территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами достигают 20 км.

Транспортная инфраструктура представлена федеральной автодорогой М-4 «Дон» и сетью местных автодорог с твердым покрытием. Населенные пункты связаны с административным центром поселения и районным центром системой местных автодорог, требующих реконструкции и автодорогой регионального значения.

На территории имеются зоны техногенного влияния закрытых шахт.

Ниже приводится характеристика населенных пунктов сельского поселения

Хутор Михайловка

Опорный план (по состоянию на 2010г.) хутора Михайловки, его планировочная структура отображают результат особенности почти двухсотлетнего развития. Композиционным стержнем, предопределившим ориентацию уличной сети, конфигурацию селитебной зоны, размещение центра поселения явился родниковый водоток балки Трактирной, ориентированной меридионально (с севера на юг). Усадьбы первых поселенцев в своем размещении, прежде всего искавших связи с активацией водного источника, сформировали фронт застройки левого берега балки. Течение ручья было зарегулировано каскадом проточных прудов. К планировочному ядру застройки подошли ответвления от почтовой дороги, связывающей х. Лихой с ст. Владимировской и от широтной дороги «Гуково – Божковка». Постоялый двор с трактиром на почтовой («столбовой») дороге предопределил место размещения учреждений будущего центра сельского поселения, его основную направленность от главной дороги на долину Трактирного ручья, обогащенную каскадом прудов.

В 20 веке по мере перехода приоритета значимости к широтной дороге Гуково – Божковка (и далее на восток), формируются современные транспортные связи: «Холодный Плёс – Михайловка», «Грачев – Михайловка» и «Михайловка – Зверево».

Размещение на правом берегу балки Трактирной производственного комплекса угледобывающей шахты Обуховской и Центральной обогатительной фабрики, естественно ограничили возможность размещения жилищного строительства на территории правого берега балки и, вместе с тем, предопределили появление планировочных связей хутора с активно осваиваемым правым берегом балки.

Таким образом, сложившаяся планировочная структура хутора Михайловки, несмотря на стихийный характер ее формирования, соответствует основным современным функционально-планировочным требованиям дифференцирования движения с отделением транзитных потоков от местных обслуживающих, размещение центра в лучшем; наиболее выразительном, месте природного ландшафта с учетом приоритета пешеходных связей селитебной зоны с центром в малых населенных местах.

Хутор Холодный Плёс

Хутор Холодный Плёс расположен к северо-востоку от х. Михайловки, между Федеральной дорогой М-4 «Дон» и региональной дорогой «Лихой – Владимировская» – г. Шахты, в 3х км к югу расположена региональная дорога «Гуково – Божковка» с выходом на Белую Калитву и п. Синегорский.

В названии хутора довольно четко отобразилась особенность его планировочной структуры.

Плёс – это широкое спокойное водное пространство, чаще всего представленное водоемом, подпертым плотиной. В опорном плане такой водоем – плёс у старинной мельницы с давних времен был образован в месте слияния ручья балки Скородумовки с левым ее притоком. Если вода холодная, то она преимущественно питается родниками. Застройка сложилась вокруг широкого водного зеркала плёса с образованием крупного жилого массива на правом (восточном) берегу, более мелких на северном берегу и западном. Контуры жилых массивов четко ограничились тальвегами ручьев балок Скородумовки, Мокрой, Западной и оврагов, связывающих балки между собой. Таким образом, хутор планировочно складывается из 3х островов, занятых усадебной малоэтажной застройкой.

Острова связываются между собой, с центром и с обходными дорогами улицами магистрального значения (ул. Октябрьская, ул. Комсомольская, ул. Колодезная). На восточной периферии ул. Октябрьской при обходной дороге получили развитие зона размещения промышленных предприятий и коммунально – складских организаций.

Хутор Грачёв

Хутор Грачев расположен в 6,3 км к юго-востоку от х. Михайловки. Хутор имеет связь с дорогой «Лихой – Владимировская», которая посредством развязки имеет выход на Федеральную дорогу М-4 «Дон».

Селитебная зона членится пространственными разрывами на 5 различных по величине групп кварталов. При этом главный жилой массив расположен в западной части хутора. Уличная сеть формируется с выделением основных транспортно-пешеходных направлений по улицам Гагарина, Школьной, Лесной. Производственные узлы, отделенные от селитебной зоны, размещаются на северо-восточной и южной периферии хутора. Основная часть проезжих частей улиц транспортного каркаса имеет твердое покрытие общей протяженностью 2,3 км.

# 2.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Ограничения, усложняющие градостроительное освоение территории, представлены двумя типами ограничивающих факторов: планировочными и эколого-средовыми.

Эколого-средовые ограничения отражают состояние приземного воздушного слоя, степень его загрязнения ингредиентами экологической опасности по действующему СанПиНу, акустические и электромагнитные характеристики дискомфортного уровня.

Эколого-средовые ограничения непосредственно относятся к условиям размещения жилищного строительства, объектов рекреационного  назначения, лечебно-оздоровительных учреждений.

Планировочные ограничения отображают состояние грунтового слоя и поверхности осваиваемой территории.

В данных условиях планировочные ограничения представлены горно-геологическими воздействиями в границах шахтных полей закрытых шахт (тектонические сдвиги слоев, выходы экологически опасных газов и шахтных вод на поверхность), учитываются зоны подработанных территорий карьеров.

# 2.3. Памятники истории и культуры

Военно-мемориальные объекты посвященные событиям Великой Отечественной войны, на территории Михайловского сельского поселения.

| Наименование Памятник павшим в годы ВОВ Военно-мемориальных объектов | Адрес объекта | Категория Охраны Наличие паспорта | Балансо-содержатель | Вид собственности | Состояние памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник ВОВ | Х. Михайловка, Ул. Ленина | нет | Администрация Михайловского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл |
| Памятник ВОВ | Х. Холодный Плес Ул. Октябрьская | нет | Администрация Михайловского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл |
| Памятник ВОВ | Х. Грачев Ул. Центральная | нет | Администрация Михайловского СП | Муниципальная в стадии передачи | Удовл |

Памятники археологии

К особо охраняемым природным территориям в пределах Михайловского сельского поселения относятся курганы

На территории Михайловского сельского поселения расположены курганы.

3. Обоснование проектного решения

3.1.Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана

Генеральный план Михайловского сельского поселения является  основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Цель - Определение основных направлений развития территории с обеспечением согласованности реализации местных, региональных и федеральных интересов с целью обеспечения устойчивого развития территории, создания благоприятных условий проживания и отдыха населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Задачи:

- Упорядочение структуры землепользования на территории поселения.

- Установление и обоснование новой черты населённых пунктов с учетом интересов всех землепользователей и собственников земель поселения.

- Определение  границ функциональных зон территории сельского поселения,  определение параметров их развития и градостроительное обоснование функционального использования  территорий.

- Создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон.

- Обоснование изменения границ земель промышленности, транспорта и связи, реорганизации  производственных территорий.

- Определение территорий размещения комплексного жилищного строительства.

- Уточнение границ зон размещения объектов федерального значения, уточнение зон размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения.

- Развитие системы общественных центров, размещение объектов социальной инфраструктуры и обслуживания населения  с учетом современного  их состояния.

- Разработка мероприятий по совершенствованию инженерной инфраструктуры.

- Разработка мероприятий по улучшению транспортного обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры.

# 3.2.Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Михайловского сельского поселения

Михайловское сельское поселение по признаку межселенного культурно-бытового и трудового тяготения находится в зоне активного влияния города Зверево и несколько более пассивного влияния городов Красный Сулин и Шахты (точнее ядра Восточно – Донбасской агломерации, объединяющего города: Шахты, Новошахтинск и Красный Сулин).

Необходимо также учитывать, что на территории г. Красный Сулин Схемой территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации намечено формирование на начало 21 столетия (находится в стадии подготовки строительства) крупного индустриального комплекса, рассчитанного на обеспечение трудом не только городов Красный Сулин, Шахты и Новошахтинск, но и прилегающих к ним населенных мест.

Хотя Михайловское поселение является по установке сельским и основа его производственной деятельности связана с сельским хозяйством, тем не менее нельзя не учитывать объективно существующего и активно развивающегося влияния на социальную сферу и экономику поселения межселенных центров трудового обеспечения и культурно-бытового обслуживания его населения.

Таким образом, перспективы социально-экономического развития Михайловского сельского поселения связаны как с развитием базовой сельскохозяйственной отрасли, ее инфраструктуры, так и с развитием влияющих на уровень обслуживания населения ближайших к нему межселенных центров трудового обеспечения (особенно в период кризисных ситуаций) и культурно-бытового обслуживания. Если развитие базовой сельскохозяйственной отрасли связано с возможностями ее связи с наукой, экспериментом, развитием логистики, с формированием базы механизации, хранения продукции, ее сбыта, то перспективы развития форм использования потенциала систем межселенного обслуживания связаны, прежде всего, с модернизацией, благоустройством дорожной сети и транспортной инфраструктуры.

Учитывая непосредственно близкое расположение города Зверево по отношению к центру Михайловского сельского поселения – хутору Михайловка, открываются перспективные возможности связи сельскохозяйственной деятельности с промышленным производством по первичной разработке и переработке сельскохозяйственной продукции, используя близкое расположение местных рынков сбыта (торговая сеть города Зверево, казачьи рынки в центрах коммуникативного обслуживания) и источников промышленного энергоснабжения, водоснабжения и других инженерных систем.

Для этой цели целесообразно в производственной зоне х. Михайловка предусмотреть возможность размещения на перспективу предприятий по обработке сельскохозяйственной продукции, по ремонту, модернизации сельскохозяйственной техники, местного логистического центра.

# 3.3.Население

Генеральный план предлагает небольшое увеличение численности населения на расчетный срок и 1 очередь строительства.

Население Михайловского сельского поселения по периодам составит:

-современное состояние(2010г.) - 2001 чел.;

-1 очередь (2020г.)                        -2050 чел.;

-расчетный срок (2030г.)              - 2200чел.

# 3.4.Предложения по развитию планировочной структуры

# сельского поселения

Предложения по развитию планировочной структуры Михайловского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, с учетом специфики развития производственной зоны и сельскохозяйственных предприятий. Предложения учитывают особенности сложившейся системы расселения, природный и ландшафтный потенциал местности, потребности населения и территориальные возможности развития населенных пунктов.

Планировочную структуру поселения предопределяют условия (в том числе исторически сложившиеся и сохраняемые на расчетный срок) функциональной взаимосвязи между центрами поселения, района, области и населенными пунктами поселения, функциональные связи мест расселения с местами приложения труда, пути пропуска транзитных и обслуживающих транспортных потоков; тип взаимного расположения основных функциональных зон: производственной зоны, жилой, рекреационной, территорий особого использования.

Намечаемые генеральным планом мероприятия разработаны на основании решений Схемы территориального планирования Красносулинского района

В составе поселения расположено в настоящее время 4 населенных пункта: х. Михайловка, х. Грачев, п. Молодежный, х. Холодный Плёс. Административный центр х. Михайловка находится в центре сельского поселения, к западу от магистрали М-4. Территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами  не превышают 10 км. Доступность от административного центра до районного центра не превышает 20мин, населенные пункты имеют связь с ним местными автодорогами. Сеть местных автодорог имеет четкую направленность к центрам поселения, района, к ближайшей станции железной дороги. Связь населенных пунктов с г. Красный Сулин осуществляется по федеральной трассе «Дон» М -4.

Транспортная инфраструктура представлена федеральной автодорогой М-4, автодорогой регионального значения «Лиховской – Владимировская - Шахты» и сетью местных дорог.

К проблемам  современной организации территории можно отнести:

-дисперсную структуру общественно-делового центра сельского поселения;

-недостаточное развитие центров местного обслуживания;

-недостаточное количество организованных рекреационных зон;

-размещение части жилой застройки в СЗЗ;

-слабое развитие сети местных автодорог.

Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на:

- совершенствование функционально-планировочной структуры и развитие всех функциональных зон;

- формирование компактной планировочной структуры населенных пунктов;

- создание комфортных условий проживания населения;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- сохранение и усиление роли градоформирующих элементов ландшафта;

- оптимальное использование территории сельского поселения с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся планировочной структуры;

- - повышение инвестиционной привлекательности территории.

Наличие поблизости крупного промышленного производства, наличие федеральной и региональных автодорог; близость к городам Зверево и Красный Сулин позволяет  в соответствии с решениями Схемы территориального планирования предвидеть дальнейшее развитие хуторов как пригородных населенных мест с режимом особого регулирования инвестиционными процессами.

Предполагается создание удобной транспортной связи с центрами системы коммуникативного сервиса, располагающимися вдоль автомагистрали «Дон»- объекты транспортной инфраструктуры, логистические комплексы, казачьи рынки .

На перспективу даются предложения по размещению объектов рекреации.

3.5. Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения

Территория Михайловского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

х. Михайловка, х. Грачев, п. Молодежный, х. Холодный Плёс;

- землями сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями лесного фонда;

- землями водного фонда;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

территория железной дороги, федеральная дорога «Дон» М 4,автомобильные дороги местного значения, производственные зоны, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП;

- землями особо охраняемых территорий и их объектов:

земли историко-культурного назначения в границах проектирования намечается отнести к ним курганы, иные памятники;

территории памятников истории и культуры.

Генеральный план предполагает выделение следующих функциональных зон на основе сложившейся структуры использования территории, с учетом развития перспектив и планировочных ограничений. Границы зон намечаются с учетом существующих административных границ, границ земель, транспорта, энергетики, лесного фонда, границ землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет).

- Жилая зона:

- Зона индивидуальной  жилой застройки

Зона усадебной индивидуальной застройки выделяется с целью учета ее признаков, параметров, особенностей, потребностей и ограничений при решении градостроительных задач выбора типа инженерных систем, типа благоустройства территории.

- Зона малоэтажной  (2-3 этажа) жилой застройки

Зона малоэтажной (2-3 этажной) застройки выделяется с целью учета особенностей малоэтажного секционного строительства, установления регламентных ограничений при учете условий инсоляции, аэрации жилой территории, при выборе типа инженерных систем и форм благоустройства.

- Зона среднеэтажной жилой застройки

Выделяется с целью установления и учета характеристик и особенностей секционного строительства повышенной этажности, соблюдения экологических (инсоляция, аэрация) условий, а также для выбора типа инженерных систем.

- Зона общественного центра:

- Зона общественного центра

Зона общественного центра выделяется с целью учета особенностей строительного освоения и функциональных свойств существующих и преобразуемых территориальных участков, предназначенных для размещения общественной, деловой застройки, объектов обслуживания  населения, формирования соответствующей среды, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зона центра подсистемы коммуникативного обслуживания

Зона центра подсистемы коммуникативного обслуживания  объединяет на выделенном территориальном участке такие предприятия, как казачьи рынки, комплексы автосервиса, мотели, кемпинги, предназначенные для обслуживания пассажирских потоков на Федеральных и региональных дорогах.

Общественно-деловая зона промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Общественно-деловая зона промышленных и сельскохозяйственных предприятий выделяется с целью планируемого размещения административных и деловых объектов, объектов бытового обслуживания, торговли, сферы социальных услуг, для обслуживания комплексов сельскохозяйственных, малых предприятий.

Зона размещения объектов здравоохранения и реабилитации

Выделяется на экологически чистых территориях с соблюдением требований нормативной инсоляции территории, проветривания, озеленения, защищенных от проявлений дискомфортного шума.

- Производственная зона:

- Производственные зоны предприятий III-IV и V класса вредности

Зона производственных предприятий III-IV и V класса вредности выделяется с целью упорядоченного размещения комплексов производственных, коммунальных предприятий, размещения объектов делового назначения, ограниченного числа объектов обслуживания.

- Территории, резервируемые для развития производственной зоны

Территория предназначена  для дальнейшего строительства и эксплуатации промышленных и коммунально-складских предприятий различных классов вредности.

- 4.Зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

5. Рекреационная зона:

Зона размещения зеленых насаждений общего пользования, спортивных сооружений, объектов туризма и учреждений массового отдыха

Зона зеленых насаждений общего пользования, в составе которой могут находиться спортивные сооружения и устройства, учреждения массового отдыха и туризма в совокупности представляет зону социальной рекреации.

6. Зона специального назначения:

- Зона закрытых и действующих  кладбищ и мемориальных парков

- Зона закрытых и действующих  кладбищ и мемориальных парков относится к категории особо охраняемых территорий.

Санитарно – защитные зоны

Озеленяемые санитарно-защитные зоны предназначены для защиты жилой среды, рекреационных зон от воздействия экологически опасных ингредиентов и суммаций санитарной вредности.

- Зона защитных зеленых насаждений

Зона выделена на основе существующих территорий зеленых насаждений специального назначения.

7. Зона сельскохозяйственного использования:

- Территория, предназначенная для размещения пахотных угодий, фруктово-ягодных плантаций.

8. Зона садоводческих и дачных хозяйств:

Зона садоводческих и дачных хозяйств

Относится к категории объектов корпоративной собственности.

9. Зоны с особыми условиями использования территории

На основе анализа планировочных ограничений выделяются зоны с особыми условиями использования территории (скотомогильники, зоны водоохраны, охраны памятников истории и культуры).

# 3.6. Предложения по развитию жилой среды поселения

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа условий развития территории, имеющихся перспектив развития и анализа социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается  развитие всех существующих населенных пунктов. Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока намечается хутор Михайловка.

Кроме особо развивающегося общественного центра в х. Михайловка, общественные центры будут сформированы в остальных населенных пунктах поселения.

# Границы населенных пунктов

В проекте даны предложения по установлению границ населенных пунктов. Проектные предложения даны с учетом анализа условий их развития на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу . Границы муниципального образования поселения утверждены областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский  район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

Проектные  границы населенных пунктов включают зону существующей жилой застройки, территории развития жилой зоны на расчетный срок и перспективу, зону общественного центра, производственную зону, а также деловую зону и зону инженерной и транспортной инфраструктуры, территории резерва их развития, рекреационную зону, иные территориальные резервы.

## Жилищный фонд

Приоритетной задачей жилищного строительства является создание для всего поселения комфортных условий проживания.

Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение жилищного фонда сельского поселения. При этом  минимальная обеспеченность населения жилым фондом  должна составлять в соответствии с нормативами для Ростовской области на I очередь и расчётный срок, соответственно  около  22,7 и 29,2 м2  общей площади на 1 жителя.

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

Расчёт потребности в жилом фонде:

2200 чел. х 29,2 м2/чел = 642 40м2общей площади, где:

2200 чел.- население на расчётный срок;

29,2 м2/чел    - норма жилой обеспеченности на конец расчётного срока.

Объем нового жилищного строительства на расчётный срок при средней жилой обеспеченности 29,2 м2/чел. составит:

64,24 тыс.м2 – 49,8 тыс.м2 (существующий сохраняемый жилой фонд) + 0,13 тыс.м2 (аварийный сносимый жилой фонд) = 14,57 тыс.м2

Объем нового жилищного строительства на 1 очередь при средней жилой обеспеченности 24,9 м2  общей площади на человека составит:

2050 чел. х 24,9 м2/чел – 10,45 тыс.м2 + 0,13 тыс.м2 = 0,47 тыс.м2

Тип нового строительства на 1 очередь и расчетный срок – малоэтажная с приусадебными участками.

Распределение объемов жилого фонда по типам застройки и по этапам реализации генерального плана.

Таблица № 8

| №№ пп | Наименование показателей | Существующее положение | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, человек | 2001 | 2050 | 2200 |
| 2 | Норма жилой обеспеченности м2 общей площади на 1 человека | 20,7 | 24,9 | 29,2 |
| 3 | Жилой фонд, всего, тыс.м2 | 49,8 | 50,2 | 64,24 |

Генеральным планом предполагается, что новая застройка Михайловского сельского поселения сохранится  как малоэтажная с жилыми домами усадебного типа с придомовыми участками площадью 0,15-0,25 га до 0,5 га в соответствии с решением 53 от09.08.2006 Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области

Усадебный жилой фонд проявляет большую маневренность, пластичность в наращивании жилой площади в границах своего приусадебного участка: пристройки дополнительных помещений, размещение флигелей, надстройка второго этажа, при сравнительно небольших затратах на реконструкцию.

Это свойство усадебного фонда в значительной части случаев позволяет при повышении жилой обеспеченности,  сохранять целостность приусадебного участка и сократить выход на дополнительные территории.

Строительство всех типов зданий будет производиться за счёт граждан.

## 3.7.Предложения по развитию систем сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры

Население сельского поселения в целом обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» - воспитание, здравоохранение, торговля, и первичное бытовое обслуживание.

Хутор Михайловка является центром сельского поселения. Он имеет сложившуюся структуру общественного центра, развиваемую в сторону балки.

Население получает медицинскую помощь через территориально закреплённые за ними ФАПы. Для максимального охвата медицинской помощью в перспективе требуется расширение сети медицинских учреждений.

Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации Стратегии развития района, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями.  Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе. Кроме имеющихся детских дошкольных учреждений детский сад намечается в хуторе Грачев.

Культурно-досуговыми услугами обеспечены далеко не все жители. Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В х. Михайловка предусматривается завершение формирования центральной общественно-деловой зоны - центра всего сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах.

В связи с увеличением мобильности населения  на расчетный срок в систему общественных центров включаются  формируемые центры коммуникативного обслуживания.

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры и системы сервисного обслуживания Михайловского сельского поселения на расчетный срок являются:

- совершенствование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и периодического обслуживания населения в оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг;

- развитие центральной общественно-деловой зоны  центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах;

- совершенствование системы учреждений воспитания, образования  и здравоохранения населения в соответствии с социальными нормативами  Ростовской области.

В связи с увеличением мобильности населения предусматривается формирование центров коммуникативного обслуживания.

Ниже приведен расчет емкости учреждений обслуживания поселения на расчетный срок генерального плана и 1 очередь в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городских округов и сельских поселений Ростовской области (Ростов – на – Дону. 2010г.).

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Михайловского сельского поселения на расчетный  срок и 1 очередь

Таблица № 10

| №№ п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерений | Норма на 1 тыс. жителей. | Расчётная потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2350 жит.) | Расчётный срок( 2500 жит.) |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | мест | 28 | 66 | 70 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 118 | 277 | 295 |
| 3 | Спортивный зал и бассейн | м2 площ. пола и зеркала | 195 | 458 | 488 |
| 4 | Дом культуры | мест | 80 | 188 | 200 |
| 5 | Библиотека | чит. мест | 5 | 12 | 13 |
| 6 | Помещения для культурно – массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м | 80 | 188 | 200 |
| 7 | Фельдшерско –акушерский пункт | объект | По заданию на проектирование |  |  |
| 8 | Аптека | м2 общей пл-ди | 14,0 | 32,9 | 35,0 |
| 9 | Предприятия торговли всех типов | м2торг. пл-ди | 300 | 705 | 750 |
| 10 | Предприятия общес- твенного питания | пос. мест | 40 | 92 | 100 |
| 11 | Помещение Администрации | Рабочее место | По заданию на проектирование |  |  |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Операционная касса | объект | 1на 10-30 тыс. жит. | - | - |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | 4 | 9 | 10 |
| 15 | Банно – оздоро- вительный комплекс | мест | 7 | 16 | 18 |
| 16 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 | 1 | 1 |
| 17 | Кладбище | га | 0,24 | 0,56 | 0,6 |

Для улучшения и формирования полноценной системы обслуживания Михайловского сельского поселения, выполняющего функции повседневного обслуживания для собственного населения предлагается  строительство бани, кафе и торгово – бытовых объектов.

Следует отметить, что конкретный состав учреждений обслуживания и их емкость должны  быть определены на дальнейших стадиях проектирования (проект планировки и архитектурно-строительное проектирование).

На 1 очередь реализации генерального плана  предлагается строительство банно – оздоровительного комплекса с тренажёрным залом и кафе. Ориентировочная кубатура объектов строительства 1 очереди реализации генерального плана составит 5,0 тыс м3.

# Развитие системы общественных центров

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселений, определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

Население сельского поселения в целом обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» - воспитание, здравоохранение, торговля, и первичное бытовое обслуживание.

Хутор Михайловка является центром поселения. Он имеет сложившуюся структуру общественного центра, обеспечивающую  население сельского поселения учреждениями повседневного спроса, а также имеет необходимую социальную инфраструктуру, состав его учреждений увеличивается на перспективу.

Проектные предложения даны с учетом анализа сложившейся системы расселения Красносулинского района. Население Михайловского сельского поселения   имеет возможность пользоваться в полной мере объектами периодического и эпизодического обслуживания учреждений, расположенных в  районном центре и городах центрального ядра-Шахты и Новошахтинск, так как находится в зоне 20 минутной транспортной доступности.

В х. Михайловка предусматривается завершение формирования центральной общественно-деловой зоны - центра всего сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах. В намечаемой в северном районе деловой зоне предполагается развитие центра обслуживания и торгово-деловой зоны.

В связи с увеличением мобильности населения на расчетный срок в систему общественных центров включаются формируемые центры коммуникативного обслуживания, обслуживающие центры в формируемых промзонах. Проект содержит предложения по размещению в зоне центрального ядра вдоль проектируемых автодорог коммуникативных и специализированных общественных центров, предназначенных для обслуживания пассажирских потоков (казачьи рынки, мотели, кемпинги, автосервисные комплексы).

Кроме Михайловского развивающегося общественного центра, наиболее развитые общественные центры будут сформированы в развивающихся населенных пунктах.

### 4.Предложения по развитию населенных пунктов

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается х. Михайловка.

В х. Грачев в течение расчетного срока размещение жилищного строительства намечается, в основном, на свободных от застройки территориях между западным и восточным жилыми массивами.

Зона коммунальной инженерной инфраструктуры - на юге. Намечается реорганизация сельскохозяйственных предприятий с выделением деловой зоны и зоны их развития на северо-востоке.

Развитие х. Холодный Плёс предусмотрено в северном направлении и на трех площадках южного направления.

Развитие п. Молодежный резервируется в северном направлении.

Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов на основании комплексной оценки территории, перспектив развития территории населенных пунктов, оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье, потенциала развития производственных и аграрных предприятий, уровня развития социальной инфраструктуры. Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства

- Хутор Михайловка

Хутор Михайловка является административным центром Михайловского поселения.

Развитие населенного пункта предусматривается в северном, восточном направлениях.

На расчетный срок предполагается развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта, путем формирования уличной сети, системы обходных дорог, развития зоны центра.

Зона жилой застройки представлена сформировавшимися массивами на левом берегу балки Трактирной и частично в заречной части, в западной части поселка. Развитие жилой зоны предусмотрено на север.

- Зона общественного центра

Зона общественного центра будет развиваться на основе сложившегося общественного центра, а так же предусмотрено активное развитие общественной зоны в сторону каскада водохранилищ и рекреационной зоны в долине балки Трактирной.

- Производственная зона

Производственные зоны формируются на основе территорий существующих сельхозпредприятий на юге территории хутора.

- Рекреационная зона

Рекреационная зона формируется на основе существующих зеленых насаждений общего пользования в границах населенного пункта (сквер у школы, озелененная территория спорткомплекса), благоустраиваемых  зеленых насаждений вдоль берегов балки.

- Развитие улично-дорожной сети

Проектом предусмотрено благоустройство берегов балки Трактирной и прокладки бульвара вдоль левого берега и вдоль правого берега на коренном берегу. Намечается формирование дополнительных улиц в южной части хутора.

- Хутор Грачев

Хутор Грачев, расположенный восточнее трассы М-4, проектом предусматривается к сохранению и развитию.

На расчетный срок и перспективу в проектных границах развитие населенного пункта предполагается в северном направлении и на трех  площадках южного направления.

Зона жилой застройки включает сложившиеся массивы индивидуальной застройки и новые кварталы.

- Производственная зона

Развитие производственной зоны предусмотрено в южном направлении.

- Рекреационная зона-

Формируется на основе зеленых насаждений общего пользования населенного пункта, зоны у источника,благоустроенных территорий берегов балки.

- Хутор Холодный Плёс

Хутор Холодный Плес расположен на коренных берегах каскада небольших водохранилищ балок Скородумовки, Мокрой и их притоков. В северной части главного водохранилища намечается формирование центра и прибрежного парка.

На расчетный срок предполагается развитие населенного пункта в северном и восточном направлениях, на 4х площадках (одна на севере и три на юге).

Предусмотрено развитие планировочной структуры на осваиваемых территориях с учетом основной планировочной оси, связывающей водное зеркало водотока балки Скородумовки.

- Жилая зона

В границы жилой зоны включаются: три жилых массива, разделяемые долинами балок Скородумовки и Мокрой, центр хутора с площадью в точке пересечения улиц Октябрьской и Комарова планировочно связан с парком.

Получает свое развитие улично-дорожная сеть. Намечено формирование обходных дорог, более четких подходов к центру и местам приложения труда.

Общественный центр

На расчетный срок предусматривается развитие зоны складывающегося общественного центра, на территории которого будут размещены объекты обслуживания, сквер. Здесь находится памятник участникам Великой Отечественной войны.

Территория зоны общественного центра в комплексе с секционной среднеэтажной застройкой развивается в северном направлении вдоль главной улицы.

Здесь проектом предполагается разместить детский сад, начальную школу, центр досуга, торговый центр.

Основные площадки промышленных и сельскохозяйственных предприятий находятся за границами населенного пункта. На расчетный срок в границах населенного пункта предлагается включить территории существующих производственных и сельскохозяйственный предприятий  4-5 класса вредности.

- Рекреационная зона

В рекреационную зону включаются территории зеленых насаждений общего пользования, поле стадиона, спортивные игровые площадки. Развитие рекреационной зоны намечается в северном направлении с использованием акватории второго пруда.

- Поселок Молодежный

Развивается как рабочий поселок при металлообрабатывающем заводе.

На расчетный срок предусмотрено сохранение сложившийся планировочной структуры поселка. Развитие получат комплекс обслуживания и сквер с зелеными насаждениями общего пользования.

Поселок возник в 70е  годы в период развития композиционных поисков и экспериментального проектирования в градостроительстве. В качестве одного из экспериментов проект поселка намечался в виде 2х многоэтажных домов. Здания были построены, заселены, но со временем обнаружились недостатки расселения в неосвоенной среде с полным отсутствием общественного обслуживания населения, в домах секционного типа без приусадебных участков.

Проектное решение генерального плана, учитывая специфику размещения поселка в градостроительно неосвоенной среде,рассматривает на перспективу 2 варианта:

1. Либо сохранить секционный характер будущей застройки в сложившемся многоэтажном модуле, но при этом предусмотреть территорию для размещения садово-огородных участков для жителей секционных жилых домов.

2. Либо на перспективу перейти на дальнейшее строительство с применением 1-2 этажных жилых домов с приусадебными участками.

Возможно комбинированное применение обоих вариантов.

# 5.Системы формирования социальной рекреации и рекреационной зоны. Туризм

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года, утвержденная Законодательным собранием в 2007 г.

В состав экологического каркаса территории входят гидрографическая сеть, зоны водоохраны, лесопокрытые территории, охраняемые памятники природы, размещаемые в буферных зонах рекреационные комплексы и зоны массового их посещения, общения, рекреационной деятельности.

Местоположение Михайловского сельского поселения обуславливает развитие формируемой здесь ландшафтно-рекреационной зоны как составной части буферной зоны, в которую входит территория Красносулинского района по отношению к расположенным южнее приморским курортным зонам. К рекреационному комплексу здесь преимущественно относится краткосрочный отдых. Развитие учреждений долговременного отдыха на расчетный срок не предусматривается (долговременный санаторно-курортный отдых для населения изначально считается выездным и в основном остается на территории агломерации).

Формируемая ландшафтно-рекреационная зона включает территории зеленых насаждений общего пользования населенных пунктов, зеленых зон коммуникативных центров, озелененные территории учреждений отдыха, территории лесопарков, лугопарков, оборудованные зоны отдыха, пляжи и объекты туризма и спорта, открытые ландшафты.

Предусматривается создание и благоустройство рекреационной зоны в районе х. Михайловка.

Предусмотрено  размещение Центра туристской информации, предприятий общественного питания, медпункта, пунктов общественно-деловых в х. Михайловка.

Целесообразно принять государственную охрану массивов древостойных насаждений, формировать систему буферных зон для размещения в них рекреационных объектов, что должно снизить антропогенную нагрузку на ландшафт.

# 6.Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи

# 6.1 Развитие производственной зоны. Реорганизация производственной зоны

На территории Михайловского сельского поселения расположены в основном предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

Однако, к границам сельского поселения непосредственно прилегают угледобывающая шахта Обуховская, Центральная обогатительная фабрика, и территория поселения пересекается в меридиональном направлении Федеральной дорогой М-4 и дорогой регионального значения широтного направления с размещаемыми при них комплексами коммуникативного сервиса (казачьи рынки, базы логистики, автосервиса, мотели, кемпинги). Это предрасполагает к размещению в производственной зоне поселения элементов вспомогательного и сопутствующего производства.

На территории х. Михайловка в южной части намечается формирование южного и юго-западного промышленных узлов для размещения предприятий по обработке сельскохозяйственной продукции, ремонту сельхозтехники и оборудования, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Промузлы связываются с промзоной и центром системой транспортных магистралей. Южный промышленный узел рассчитывается на размещение предприятий 2-3-4 класса санитарной вредности с формированием соответствующих санитарно-защитных зон, юго-западный промузел рассматривается как коммуникативно-складской.

Производственная зона х. Грачев представлена двумя промышленными группами: северо-восточной и южной, рассчитанными на размещение предприятий сельскохозяйственной отрасли.

Промышленные группы имеют выходы на обходные и грузовые дороги за пределами жилой зоны.

Производственная зона х. Холодный Плес представлен на выходах во внешнюю среду восточным промышленным узлом и западной площадкой транспортной инфраструктуры и коммуникативного сервиса.

Производственная зона п. Молодежный представлена предприятием металлообрабатывающей отрасли 2 класса санитарной вредности, станцией железной дороги и участком для размещения элементов коммуникативного сервиса, резервируется участок для размещения площадок инфраструктуры, вспомогательного и сопутствующего производства.

Проектом предусмотрены предложения по изменению границ земель с учетом анализа условий развития территорий промпредприятий, рекультивируемых объектов на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов  на перспективу для территориального развития.

# 6.2. Развитие зоны специального назначения

В зону специального назначения входят территории действующих и отработанных карьеров.

Проект учитывает перспективное развитие таких территорий на расчетный срок и на перспективу. Территория отработанных карьеров подлежит рекультивации.

Предусматривается закрытие кладбищ, расположенных в населенных пунктах.

Предусмотрено озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон.

# 6.3. Развитие зоны сельского хозяйства

Всю территорию Михайловского сельского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развита отрасль растениеводства.

Предусмотрено развитие сложившейся структуры сельскохозяйственного производства на основании рекомендаций с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства, повышения урожайности.

Особенностью является возобновление производства на производственных площадках, находящихся в резерве. Проектное решение предлагает частичную реконструкцию территорий таких предприятий, с включением их в проектные границы населенных пунктов.

Территориальная зона сельскохозяйственного освоения представлена:

- Пахотными угодьями;

- Фруктовыми садами;

- Дачными и садоводческими хозяйствами;

- Кустарниково-луговыми территориями (пастбища, выгоны, сенокосы);

- Участками водного фонда;

- Территориями, непригодными и ограниченно пригодными к освоению.

Развитие зоны сельскохозяйственного освоения регламентируется Стратегией социально-экономического развития Ростовской области в следующих направлениях:

1) развитие сектора базовой специализации по производству зерна и масличных на основе интенсификации, должно осуществляться за счет применения новых современных технологий повышения урожайности, но не за счет увеличения площадей посевов. Основной доход будет составлять в будущем реализация зерна и подсолнечника, так как экспортный спрос на отечественное растительное масло и зерно в ближайшие годы при прочих равных условиях будет расти, прежде всего, под воздействием развития ситуации на рынках биоэнергетики и кормов. В структуре зерновых культур должны происходить сдвиги от ячменя к кукурузе и другим продуктивным культурам, обеспечивающим кормовую базу для развития животноводства;

2) развитие потенциала мясомолочного сектора будет осуществляться только при обеспечении сбыта и переработки животноводческой продукции;

3) создание агрофирм, должно включать в себя наряду с производством сельскохозяйственной продукции, предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску конкурентоспособной продукции.

# 7.Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Михайловского сельского поселения представлена автомобильным и железнодорожным транспортом

Внешние дороги

Сеть автомобильных дорог соединяет населенные пункты поселения между собой и с федеральной автодорогой М4. Общая протяженность автодорог – 24,8 км. В целом территория поселения обеспечена транспортными связями достаточно, однако дорожное покрытие местами нуждается в ремонте.

Железнодорожный транспорт в пределах поселения носит транзитный характер. Железнодорожных станций нет.

Внутренний транспорт

В целом населенные пункты Михайловского сельского поселения в достаточной степени обеспечены транспортной инфраструктурой. Однако необходима повсеместная реконструкция дорожного полотна. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов предполагается вести в соответствии с очередностью нового строительства.

Для общей организации улично-дорожной сети внутри населенных пунктов предлагается отводить участки главных улиц под преимущественно пешеходные сообщения.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

На первую очередь:

- необходима реконструкция дорожного полотна местных автодорог.

- развитие сети местных дорог, с целью соединения населенных пунктов без выезда на автодорогу «М4-Дон».

- развитие общественного транспорта (увеличение количества автобусных маршрутов, регулирование расписания с учетом нужд населения).

На расчетный срок:

- трассировка и строительство части автодороги Зверево – Синегорский проходящей по территории сельского поселения в соответствии со схемой территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации.

- развитие улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

# 8.Инженерная инфраструктура

8.1. Существующее положение

# Водоснабжение

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Михайловского сельского поселения служат подземные воды.

Населенные пункты – х. Михайловка, х. Холодный Плес, п. Молодежный подключены к групповому Гуково-Гундоровскому водоводу. От насосной станции IV подъема ГГВ по трубопроводу диаметром 700 мм подается вода в ряд населенных пунктов района.

Часть жителей и полностью жители х.Грачев получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных колодцев. По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Ростовской области качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Степень централизации системы водоснабжения составляет 65,7%.

Удельная норма водопотребления равна 79,2 л/сут на 1 чел.

Протяженность водоводов и водопроводных сетей равна 16,2 км, из них нуждается в замене 8,3 км (58,8%).

Общий износ водопроводной системы составляет 70%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не полностью соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды (х.Грачев);

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению.

# Канализация

В настоящее время централизованная канализация имеется в п. Молодежный, канализацией обеспечена часть застройки. КОС отсутствуют.

В остальных населенных пунктах отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

# Теплоснабжение

В сельском поселении имеется централизованное теплоснабжение. В п. Молодежный котельная обслуживает четыре жилых здания. Котельная работает на угле.

Протяженность тепловых сетей 0,4 км, из них нуждается в замене 0,24 км (60%). Степень износа основных фондов составляет 60%.

Остальные потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, работающих на угольном топливе.

# Газоснабжение

Газоснабжение природным сетевым газом в поселении отсутствует.

# Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г составило 417 тыс. кВт.ч.

# Связь

В поселении в определенной мере представляются услуги связи.

Проводная телефонная связь отсутствует.

Территория поселения относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание не осуществляется.

Имеется прием ряда телевизионных программ.

Отделения связи располагаются в х. Михайловка, х. Холодный Плес, х. Грачев.

# Санитарная очистка территории

В настоящее время организована планово-регулярная система санитарной очистки территории. Сельское поселение пока не охвачено централизованным сбором отходов с использованием контейнеров. Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку г. Зверево.

## 8.2. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения

## Водоснабжение

Раздел разработан с учетом требований документов:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г).

Для хуторов Михайловка, Холодный Плес, поселка Молодежный, х. Грачев в качестве источника водоснабжения на I очередь и на расчетный срок предусматривается групповой Гуково-Гундоровский водопровод.

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково-Гундоровского водопровода позволит надежно обеспечить водой населенные пункты.

Водоснабжение населенных пунктов от группового Гуково-Гундоровского водопровода предполагается от резервуаров площадки 4 подъема III очереди. По трубопроводу диаметром 700 мм вода подается в ряд населенных пунктов района.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, с учетом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в Ростовской области, предлагается принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160 л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества приведена в табл. 1.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества жилой застройки Михайловского сельского поселения (для систем централизованного водоснабжения)

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Расход воды питьевого качества, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Михайловка | 186,7 | 236,1 |
| 2 | п. Молодежный | 82,5 | 107,1 |
| 3 | х. Холодный Плес | 104,9 | 133,0 |
| 4 | х. Грачев | 72,4 | 93,7 |
|  | Итого | 446,5 | 569,9 |

Схема водоснабжения в населенных пунктах принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Подключение х. Грачев к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу.

- Организация централизованного водоснабжения застройки – х. Грачев.

- Строительство запасных и регулирующих емкостей: х. Михайловка, п. Молодежный, х. Холоный Плес, х. Грачев.

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – х. Михайловка, х. Холодный Плес.

- Строительство водопроводных сетей.

Резервирование территорий объектов водоснабжения:

- Зоны для строительства водонапорных башен и резервуаров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, сооружений водоподготовки – не менее 30м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от других сооружений (насосные станции)  - не менее 15 м.

Точные места размещения водопроводных сооружений, резервуаров воды генеральным планом не определяются, выявляются на последующей стадии проектирования специализированной организацией (с учетом результатов гидравлического расчета и т.п.).

## Канализация

Раздел разработан в соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, трассировке основных уличных коллекторов.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В этот расход не включены расходы воды на полив зеленых насаждений, водопотребление животными и птицей.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки населенного пункта и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

- «ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

- сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, дождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др.).

Сточные воды должны подвергаться биологической очистке (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты).

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Строительство очистных сооружений биологической очистки в х. Михайловка, х. Грачев, х. Холодный Плес, п. Молодежный.

2. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости).

3. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

Резервирование территории для объектов канализации требуется:

1. Зоны для размещения канализационных очистных сооружений – х. Михайловка, х. Грачев, х. Холодный Плес, п. Молодежный. (Проекты КОС, предусмотренные с учетом новейших технологий, позволяют располагать КОС на расстоянии 20-30 м от застройки).

2. Зоны для размещения канализационных насосных станций (в зависимости от производительности КНС санитарно-защитная зона ориентировочна равна 15 м).

3. Зона для размещения сетей и коллекторов канализации.

Точные места размещения коллекторов КНС, генеральным планом не предусматриваются.

## Теплоснабжение

Раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

Централизованное теплоснабжение сохраняется (с реконструкцией котельной и тепловых сетей) для части застройки п. Молодежный.

В других населенных пунктах сельского поселения не предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения.

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно у потребителя.

Теплогенератор (котел) снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности, что дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, подставляющих современное оборудование.

При определении расхода теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите» использованы следующие параметры:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 250С;

- продолжительность отопительного периода – 184 дня;

- средняя температура отопительного периода для жилых зданий – минус 2,10С.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), расчеты приведены в разделе «Теплоснабжение» в составе генерального плана.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Реконструкция котельной п. Молодежный.

- Реконструкция тепловых сетей п. Молодежный, в соответствии с Программой модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

- Перевод котельной в п. Молодежный на газовое топливо.

Резервирование территории для источников теплоты не требуется, автономные теплогенераторы устанавливаются непосредственно в обслуживаемом здании.

## Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен с учетом требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В настоящее время газоснабжение природным газом в сельском поселении отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение населенных пунктов сельского поселения природным сетевым газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной по заданию ОАО «Ростовоблгаз» Гипрониигаз (г. Ростов-на-Дону) с учетом Схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва). Учтены проекты «Расширение сети газоснабжения х. Михайловка Красносулинского района Ростовской области» и «Расчетная схема газоснабжения п.Молодежный Красносулинского района Ростовской области» (выполненные ОАО «Гипрониигаз» Ростовский филиал, 2010 г).

Строительство  межпоселкового газопровода к х. Михайловка, с учетом газификации все населенных пунктов Михайловского сельского поселения, предусматривается Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы.

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается от ГРС Гуково. В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Природный газ подается на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

В детских учреждениях, школах, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания приготовление предусматривается на электрической энергии.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа жилой застройки сельского поселения приведены в табл. 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Планируемый годовой расход, т.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Михайловка | 820 | 880 |
| 2 | п. Молодежный | 616 | 800 |
| 3 | х. Холодный Плес | 725 | 961 |
| 4 | х. Грачев | 484 | 626 |
|  | Итого | 2645 | 3267 |

Расход газа на промышленные и сельскохозяйственные нужды в соответствии с проектом «Расширение сети газоснабжения х.Михайловка Красносулинского района» равен 741,8 т.м3.

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа предусматривается, как правило, по двухступенчатой схеме. Связь между газопроводами осуществляется через газорегуляторные пункты ГРП. Предусматриваются блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления в зданиях контейнерного типа или шкафные пункты. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия  (0,8-1,0 км), ГРП размещены на свободных территориях, также могут быть и в шкафном исполнении – ШРП. ШРП могут размещаться на отдельностоящих опорах или на наружных стенах  зданий, для газоснабжения которых они предназначены (при давлении газа не более 0,6 МПа).

К применению рекомендуются для подземных газопроводов полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям необходимо предусмотреть установку запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов к х. Михайловка, п. Молодежный, х.Холодный Плес, х. Грачев;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство газопроводов, установка ГРП.

Резервирование территории требуется для объектов газоснабжения:

- для строительства газопроводов;

- для строительства ГРП.

Точные места размещения зон газопроводов и ГРП определяются при разработке рабочей документации.

## Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.07.018-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РД 34.20.185-94.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, наружное освещение, сельскохозяйственные потребители.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования в соответствии с планируемым благоустройством жилого фонда, численностью населения, с гипотезой сельскохозяйственного развития в соответствии с укрупненными показателями электропотребления, установленными в Ростовской области.

В Ростовской области для жилых домов и квартир сельских поселений (без кондиционеров) не оборудованных стационарными электроплитами установлена норма удельного электропотребления в размере 950 кВ*ч/г.

Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами инженерного оборудования.

Расчет прогнозируемого потребления электроэнергии представлен в таблице 3.

Годовой расход электроэнергии жилой застройки сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Населенный пункт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Михайловка | 779 | 836 |
| 2 | п. Молодежный | 389 | 418 |
| 3 | х. Холодный Плес | 465 | 494 |
| 4 | х. Грачев | 314 | 342 |
|  | Итого | 1947 | 2090 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Резервирование территории для объектов электроснабжения требуется:

- для строительства линий электропередачи;

- для строительства трансформаторных подстанций (10/0,4 кВ; 6/0,4 кВ) на участках нового строительства.

Вопросы выделения зон для этих объектов решаются вне рамок настоящего генерального плана.

## Связь

Предусматривается развитие системы связи согласно областной целевой программе Ростовской области «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи. Поэтому генеральный план не определяет мероприятии по развитию систем связи, но информирует о них.

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Планируется развитие системы сотовой радиотелефонной связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселений сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для повышения уровня комфорта населения.

В Ростовской области в соответствии с областной целевой программой «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы» намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующие:

1. Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки.

2. Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи.

3. Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

Рекомендуется предусматривать трасы для кабельной канализации, линий связи, устанавливать соответствующие ограничения на использование этих участков, а также предоставлять помещения для размещения оборудования связи.

# Санитарная очистка территории

Раздел «Санитарная очистка территории выполнен с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89 - ФЗ от 26.06.98;

- Исходные материалы Администрации Красносулинского района.

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов,  использование вторичных ресурсов.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

В составе норм 5% составляют крупногабаритные отходы.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1м2 усовершенствованных покрытий.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 4.

Годовое накопление твердых бытовых отходов

Таблица 4

| № п/п | Населенный пункт | Годовой объем ТБО, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Михайловка | 1968 | 2640 |
| 2 | п. Молодежный | 984 | 1320 |
| 3 | х. Холодный Плес | 1176 | 1560 |
| 4 | х. Грачев | 792 | 1080 |
|  | Итого | 4920 | 6600 |

Для неканализованной части малоэтажной застройки (до завершения 1 очереди строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в год. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Ветеринарные отходы следует обезвреживать на специальных сооружениях.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртуть содержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Отработанные горюче – смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района. Проект межмуниципального полигона твердых бытовых отходов в Красносулинском районе Ростовской области разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» (г. Москва) в 2008 г. На полигоне предусматривается обезвреживание ТБО ряда муниципальных образований.

Полигон размещается в отработанном карьере песчаника юго-западнее п.Аютинский, на расстоянии 1,5 км от поселка в 1,0 км северо-восточнее х. Пушкин и в 1,5 км севернее трассы Ростов-Харьков. Земельный участок ранее использовался как карьер для разработки грунта.

Общая площадь участка в границах отвода земель составляет 52 га (два участка непосредственно примыкающие друг к другу). Площадь участка для захоронения ТБО составляет 33,91 га.

Предусмотрена санитарно-защитная зона 1000 м между полигоном и х. Пушкин; соблюдается водоохранная зона вдоль р. Аюта, равная 100 м.

Полигон рассчитан на срок эксплуатации 21 год. Мощность полигона 348,2 тыс.м3/год (85,3 тыс.т/год). Общий объем захоронения ТБО 37617,3 тыс.т.

8.3. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов

Х. МИХАЙЛОВКА

## Водоснабжение

Существующее положение

Хутор Михайловка подключён к системе централизованного водоснабжения Гуково-Гундоровского группового водопровода (ГГВ). От насосной станции IV подъёма ГГВ по трубопроводу диаметром 700 мм подаётся вода для снабжения ряда поселений Красносулинского района и шахты Обуховская.

На территории хутора имеется насосная станция II подъёма, от которой вода поступает в разводящие сети.

Производительность системы водоснабжения – 150 м3/сут.

Водопроводные сети длиной 4,51 км, в том числе:

-стальные трубопроводы диаметром 50 мм – 1,28 км;

- асбестоцементные трубопроводы диаметром 100 мм – 3,23 км.

Водопроводные сети требуют реконструкции.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный и общественный сектора животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 808 | 808 | 385 | 423 | 0 |

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматривается водоснабжение от группового Гуково-Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково- Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой хутор.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения  хутора должна охватить всю жилую, общественную и производственную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются из системы централизованного водоснабжения.

Также может предусматриваться противопожарное водоснабжение из прудов, расположенных в балке Трактирная. Пруды используются для целей технического водоснабжения (водопой), для сельскохозяйственных нужд и для отдыха населения.

К водоемам должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Целесообразно устройство контррезервуара на водопроводе; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Для поливки приусадебных участков намечается использовать местные источники.

Водопотребление х. Михайловка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,820 | 112,8 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,880 | 154,9 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 11,3 |  |  | 15,5 |
|  | Итого |  |  | 124,1 |  |  | 170,4 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 122 | 6,0 | 50 | 122 | 6,0 |
| Свиньи | 15 | 137 | 2,0 | 15 | 137 | 2,0 |
| Овцы и козы | 6 | 12 | 0,1 | 6 | 12 | 0,1 |
| Птица | 1 | 2240 | 2,2 | 1 | 2240 | 2,2 |
| Итого: |  |  | 10,4 |  |  | 10,4 |

Расход воды для животных сектора общественного животноводства приведён в табл. 3*.

Таблица 3*

Расход воды для животных общественного сектора

| № п/п | Группа животных | Норма водопотребления, л/сут | Кол-во голов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свиньи | 15 | 420 | 6,3 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; дополнительно принимается расход 5 л/сек на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорных башнях и в контрезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 124,1 | 170,4 |
| 2 | Расходы воды для животных принадлежащих населению | 10,4 | 10,4 |
| 3 | Расход воды для животных общественного сектора | 6,3 | 6,3 |
| 4 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования | 41 | 44 |
| 5 | Производственные нужды: - «Молокозавод» | 4,9 | 5,0 |
|  | Итого | 186,7 | 236,1 |

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объемов подачи воды из системы Гуково-Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Ремонт водопроводных сетей хутора (протяженность сетей 11,115 км), в соответствии с Комплексной программой модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения (ОАО «Донская Водная Компания»).

- Строительство новых водопроводных сетей.

- Предусмотреть строительство резервуара.

- Увязать мощность насосной станции II подъема с объемами водопотребления, определенными настоящим проектом.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Михайловка приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 820 | 124,1 | 880 | 170,4 |
| 2 | Расход воды для животных общественного сектора |  | 6,3 |  | 6,3 |
| 3 | Производственные нужды, в т.ч. «Молокозавод» |  | 4,9 |  | 5,0 |
|  | Итого |  | 135,3 |  | 181,7 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство КОС

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6, 7.

Расходы теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 3,8 | 5,2 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 7,8 | 10,7 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 934 | 1280 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 820 | 880 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 246 | 264 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 24 | 24 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 934 | 1280 |
|  | Итого | -//- | 1204 | 1568 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

В соответствии с проектом «Расширение сети газоснабжения х.Михайловка Красносулинского района Ростовский области» (ОАО «Гирониигаз», Ростовский филиал) годовой расход газа на промышленные и сельскохозяйственные нужды составит 741,8 т.м3.

Источниками газоснабжения хутора служит газопровода высокого давления.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных сетей газоснабжения низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 820 | 950 | 779 | 880 | 950 | 836 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

- замена физически устаревших линий электропередачи.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Зверево.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

В Ростовской области действует областная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в ростовской области на 2010-2013 годы», в соответствии с которой намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается. В хуторе Михайловка имеется отделение почтовой связи.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях.

В настоящее время в почтовом отделении связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г.Зверево.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Производственные отходы учитываются и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

Проектные решения

На территории хутора предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 1968 | 2640 |

Кладбище

Имеется кладбище, на котором разрешается производить захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

- Организация поверхностного стока с территории застройки.

- Благоустройство балки Трактирная.

- Благоустройство прудов.

Пруды используются для водопоя сельскохозяйственных животных, для отдыха населения.

П. МОЛОДЕЖНЫЙ

## Водоснабжение

Существующее положение

Посёлок Молодёжный подключён к системе центрального водоснабжения Гуково-Гундоровского группового водопровода (ГГВ). От насосной станции IV подъёма ГГВ по трубопроводу диаметром 700 мм подаётся вода для снабжения ряда поселений Красносулинского района и шахты Обуховская.

Производительность системы водоснабжения – 65 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей поселка осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 410 | 410 | 410 | 415 | 0 |

Имеется обеззараживание.

Водопроводные сети длиной 0,58 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 50 мм – 0,05 км;

-стальные трубопроводы диаметром 100 мм-0,53 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный и общественный сектор животноводства и птицеводства.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию сухого остатка, жесткости.

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь на строительства и на расчетный срок предусматривается водоснабжение от группового Гуково-Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково- Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой посёлок.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения поселка должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются из системы централизованного водоснабжения.

Хранение противопожарного запаса предполагается в проектируемых резервуарах.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление п. Молодёжный на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,410 | 56,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,440 | 77,4 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 5,6 |  |  | 7,7 |
|  | Итого |  |  | 62,0 |  |  | 85,1 |

Расход воды  птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Птица | 1 | 38 | 0,04 | 1 | 38 | 0,04 |
| Итого: |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; дополнительно принимается расход 5 л/сек на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 62,0 | 85,1 |
| 2 | Расходы воды для животных | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования | 20,5 | 22 |
|  | Итого | 82,5 | 107,1 |

Существующая схема водоснабжения посёлка максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объемов подачи воды из системы Гуково-Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения поселка предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки – строительство новых водопроводных сетей и реконструкции существующих сетей.

- Предусмотреть строительство контррезервуара.

## Канализация

Канализационные очистные сооружения (КОС) имеются в п. Молодежный, обеспечивают часть застройки.

Проектные решения

В поселке на расчетный срок предусматривается полное благоустройство, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод п. Молодежный приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 410 | 62,0 | 440 | 85,1 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство КОС

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В поселке Молодежный имеется котельная, обслуживающая четыре жилых здания. Котельная работает на угле.

В настоящее время в поселке имеется котельная. Котельная предусмотрена для теплоснабжения четырех жилых зданий. Остальные потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях поселка проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6, 7.

Расходы теплоты на отопление жилых зданий

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,95 | 2,66 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 4,02 | 5,48 |
| 2 | Расход топлива | млн. м3/год | 481 | 656 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в поселке отсутствует.

Газоснабжение поселка предусматривается от ГРС Гуково. В поселке предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 440 | 440 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 123 | 132 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 12 | 12 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 481 | 656 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 616 | 800 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

В соответствии с проектом «Расчетная схема газоснабжения п. Молодежный Красносулинского района Ростовской области» (ОАО «Гипрониигаз», Ростовский филиал) расход газа на промышленные и сельскохозяйственные нужды не предусматривается.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных сетей газоснабжения низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение поселка осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть поселка работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории поселка расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения поселка остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 410 | 950 | 389 | 440 | 950 | 418 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

- замена физически устаревших линий электропередачи.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

Телефонизация

Территория поселка охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Поселок находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Зверево.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

В Ростовской области действует областная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в ростовской области на 2010-2013 годы», в соответствии с которой намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается. В хуторе Холодный Плёс имеется отделение почтовой связи.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях.

В настоящее время в почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В поселке организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г.Зверево.

В поселке организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Периодичность вывоза отходов:

- в летнее время –

- в зимнее время –

Производственные отходы учитываются и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

Проектные решения

На территории поселка предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 984 | 1320 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока).

Х. ХОЛОДНЫЙ ПЛЕС

## Водоснабжение

Существующее положение

Хутор Холодный Плес подключён к системе централизованного водоснабжения Гуково-Гундоровского группового водопровода (ГГВ). От насосной станции IV подъёма ГГВ по трубопроводу диаметром 700 мм подаётся вода для снабжения ряда поселений Красносулинского района и шахты Обуховская. Имеется ответвление к хутору, трубопровод диаметром 110 мм длиной 2 км.

Производительность системы водоснабжения – 81 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 485 | 485 | 70 | 415 | 0 |

Имеется обеззараживание.

Водопроводные сети длиной 5,98 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 50 мм – 0,88 км;

-стальные трубопроводы диаметром 80 мм-1, 3 км;

-стальные трубопроводы диаметром 100 мм-3,8 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный и общественный сектор животноводства и птицеводства.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию сухого остатка, жесткости.

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматривается водоснабжение от группового Гуково-Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково- Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой хутор.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются из системы централизованного водоснабжения. Также может предусматриваться противопожарное водоснабжение из прудов, расположенных в балке Мокрая. При этом к водоемам должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется на отдельных участках в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Холодный Плес на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,490 | 67,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,520 | 91,5 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 6,7 |  |  | 9,2 |
|  | Итого |  |  | 74,1 |  |  | 100,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 109 | 5,5 | 50 | 109 | 5,5 |
| Свиньи | 15 | 16 | 0,2 | 15 | 16 | 0,2 |
| Овцы и козы | 6 | 36 | 0,2 | 6 | 36 | 0,2 |
| Птица | 1 | 375 | 0,4 | 1 | 375 | 0,4 |
| Итого: |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; дополнительно принимается расход 5 л/сек на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 74,1 | 100,7 |
| 2 | Расходы воды для животных | 6,3 | 6,3 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования | 24,5 | 26 |
|  | Итого | 104,9 | 133,0 |

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объемов подачи воды до показателей предусмотренных настоящим проектом.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки – строительство новых водопроводных сетей и реконструкция существующих сетей.

- Предусмотреть строительство резервуара.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Суммарные расходы сточных вод х. Холодный Плёс приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 490 | 74,1 | 520 | 100,7 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство КОС

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 2,3 | 3,2 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 4,7 | 6,6 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 563 | 790 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 490 | 520 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 147 | 156 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 14,6 | 14,6 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 563 | 790 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 724,6 | 960,6 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных сетей газоснабжения низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 490 | 950 | 465 | 520 | 950 | 494 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

- Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Зверево.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

В Ростовской области действует областная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в ростовской области на 2010-2013 годы», в соответствии с которой намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается. В хуторе Холодный Плёс имеется отделение почтовой связи.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях.

В настоящее время в почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на организованную свалку в г.Зверево.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Производственные отходы учитываются и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

Проектные решения

На территории хутора предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

В составе норм 5% составляют крупногабаритные отходы.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1м2 усовершенствованных покрытий.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 |  | 1176 | 1560 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

Имеется кладбище, на котором разрешается производить захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока).

- Благоустройство балки Мокрая.

- Благоустройство прудов.

Средствами вертикальной планировки предусматривается организация отвода поверхностных вод.

По тальвегу балки Мокрая проходит водоток.

На водотоке созданы земляные плотины и организованы пруды.

Пруды используются для целей технического водоснабжения, для водопоя животных, для отдыха населения. Один из прудов имеет площадь 3,2 га (объем 48тыс.м3), другой пруд имеет площадь 4,1 га (объем 62 тыс. м3). Пруды расположены в бассейне р. Лихая.

Х. ГРАЧЕВ

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды, жители хутора обеспечиваются водой, из  индивидуальных колодцев.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивидуальными колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию сухого остатка, жесткости, сульфатам, взвешенным веществам.

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются  подземные воды Гуково-Гундоровского водопровода.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию и подача воды в хутор производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Грачев на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,330 | 45,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,360 | 63,4 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 4,5 |  |  | 6,3 |
|  | Итого |  |  | 49,9 |  |  | 69,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 70 | 3,5 | 50 | 70 | 3,5 |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 | 100 | 1,5 |
| Птица | 1 | 1000 | 1,0 | 1 | 1000 | 1,0 |
| Итого: |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники (пруд, шахтные колодцы).

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 32,7 | 41,8 |
| 2 | Расходы воды для животных | 5,9 | 5,9 |
| 3 | Полив территории и зеленых насаждений общественного пользования | 16,5 | 18 |
|  | Итого | 72,4 | 93,7 |

Соответствующая схема водоснабжения поселка максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Подключить хутор к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу.

- Ремонт водопроводных сетей хутора (протяженность сетей 4,4 км), в соответствии с Комплексной программой модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения (ОАО «Донская Водная компания»).

- Строительство новых водопроводных сетей.

- Строительство контррезервуара.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности поселка.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией), норма принимается 25 л/сут на одного человека. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся на очистные сооружения канализации.

Суммарные расходы сточных вод х. Грачёв приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 330 | 49,9 | 360 | 69,7 |

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях поселка проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 6.

Расходы теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,52 | 2,06 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 3,13 | 4,25 |
| 2 | Расход топлива | млн. м3/год | 375 | 509 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 330 | 360 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 99 | 99 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 9,5 | 9,5 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 375 | 509 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 483,5 | 626,5 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных сетей газоснабжения низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица 9

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 330 | 950 | 314 | 360 | 950 | 342 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ размещены за пределами застройки. Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям.

Электрические подстанции расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

- замена физически устаревших линий электропередачи.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## Связь

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

В Ростовской области действует областная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в ростовской области на 2010-2013 годы», в соответствии с которой намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается. В хуторе Грачёв имеется отделение почтовой связи.

Система отделений УФПС обладает разветвленной сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остается почтовая связь в сельских поселениях.

В настоящее время в почтовом отделении связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на неорганизованную свалку в г. Зверево.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Проектные решения

Предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89 :

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 792 | 1080 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на новом полигоне, размещаемом на территории Красносулинского района.

Кладбище

Имеется кладбище, на котором разрешается производить захоронение.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока).

- Благоустройство балки Грузская

- Благоустройство пруда.

Средствами вертикальной планировки предусматривается организация отвода поверхностных вод.

Балка Грузская расположена с южной стороны поселка. По тальвегу балки проходит водоток.

На водотоке создана земляная плотина и организован пруд.

Пруд используется для целей технического водоснабжения, для водопоя животных. Площадь пруда 9,5 га, объем – 220 тыс. м3.

# 9.Охрана окружающей среды

Экологическое состояние территории сельского поселения и

предложения по охране окружающей среды

При разработке раздела учтены материалы Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области, данные предоставленные Администрацией Красносулинского района, Государственный доклад «О санитарно – эпидемиологической обстановке в городе Красный Сулин и Красносулинском районе в 2010 году и мерах по ее стабилизации», областная долгосрочная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы»,а также материалы Центра мониторинга социально – экологических последствий ликвидации шахт Восточного Донбасса (предоставленные для разработки Схемы территориального планирования Восточно – Донбасской агломерации).

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшение влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции  или технического перевооружения,

б) осуществления градостроительных мероприятий за счет архитектурно-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства.

На экологическое состояние сельского поселения огромное влияние оказывают урбанизированные территории близ расположенных городских поселений (г. Зверево).

В районе принята муниципальная долгосрочная целевая программа по охране среды Красносулинского района на 2010-2013 годы, где предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

В генеральном плане сельского поселения составлена специальная схема, отображающая планировачные и эколого – средовые ограничения, фиксирующая современную ситуацию и выработана система регламентно - режимного зонирования. В генеральном плане намечаются градоэкологические мероприятия, направленные на улучшение  экологической среды сельского поселения градостроительными методами.

Проектные решения, предлагаемые в генеральном плане сельского поселения, предусматривают сохранение существующих земных насаждений, также озеленение водоохранных, санитарно – защитных зон и создание новых развитых рекреационных территорий – рекреационная зона вдоль р.Кундрючья (в районе х.Михайловка).

- Воздушная среда

Основное негативное воздействие на территорию поселения оказывает транспорт и производственное предприятие – шахта «Обуховская».

В 2009 году по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в районе по сравнению с 2008 годом (7,019 тыс.тонн) увеличился на 0,873 тыс.тонн и составил 7,882 тыс.тонн.

По данным администрации Красносулинского района превышение фоновых загрязнений атмосферного воздуха в поселении отсутствует. Стационарных постов по наблюдению за состоянием атмосферы не имеется.

Регулярные наблюдения за состоянием загрязнения воздуха на данной территории не проводились.

Основными стационарными источниками выбросов на территории сельского поселения являются:

- печное отопление;

- котельные на твердом топливе (п. Молодежный);

- предприятия.

К передвижным источникам загрязнения относится транспорт.

Основными транспортными магистралями, проходящими по территории поселения, являются:

- железнодорожные линии к шахте и карьерам;

- федеральная автодорога «М-4»;

- региональная автодорога «М-21».

На территории сельского поселения СЗЗ от шахты «Обуховская» выдержана.

В генеральном плане Михайловского сельского поселения составлена специальная схема планировочных и эколого-средовых ограничений, фиксирующая современную ситуацию (которая положена в основу проектного решения) и выработана система регламентно-режимного зонирования.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

- Перевод системы теплоснабжения на газовое топливо.

- Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог, реконструкция дорожного полотна местных автодорог.

- Максимальное озеленение территорий населенных мест, улучшение рекреационных условий проживания, формирование ландшафтно-рекреационной зоны в долине р. Кундрючья.

- Снижение выбросов в атмосферу за счет модернизации и реконструкции технологических процессов на ОАО шахта «Обуховская».

5. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей).

- Водные ресурсы

- Поверхностные воды

На территории сельского поселения поверхностные водные объекты представлены реками и прудами.

Поверхностные воды используются для водопоя скота, рекреации, для технических целей.

Основными водными объектами на территории является река Кундрючья, пруды.

Река Кундрючья

Река Кундрючья относится к наиболее загрязненным притокам Северного Донца (является трансграничным водотоком). После закрытия шахт в связи с реструктуризацией угольной промышленности за период 1994-2004 гг (было закрыто 16 угольных шахт) зафиксировано загрязнение речной акватории района.

В реку Кундрючья попадают неочищенные сточные воды г. Зверево и недостаточно очищенные бытовые стоки г. Красный Сулин.

Гидрохимический состав поверхностных вод реки Кундрючья, выполненный в 2010 г ГУ «Ростовский ЦГМС-Р» показал следующее.

Значения водородного показателя (рН) регистрировались в диапазоне 7,00 – 8,40, с уклоном в сторону щелочной реакции среды.

Содержание растворенного в воде кислорода – 7,68 мгО2/дм3.

Величина БПК5 – 2,4 ПДК, ХПК – 3,2 ПДК, минерализации – 3,0 ПДК, концентрация сульфатов – 15,5 ПДК, железа общего – 1,3 ПДК, соединений меди – 1,8 ПДК, фенольных соединений – 1,9 ПДК, нитратного азота – 2,1 ПДК, нефтепродуктов – 1,3 ПДК, марганца – 2,4 ПДК.

Загрязнение аммонийным и нитратным азотом, соединениями цинка, в среднем в воде притоков не превышало предельно допустимого уровня. Хлоорганические пестициды не обнаружены.

Критическими показателями являются сульфатные ионы.

Величина УКИЗВ составила 5,43. Вода по качеству осталась в пределах 4 «Б» класса и оценивается как «грязная».

Данные контроля качества воды водных объектов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям показали: р. Кундрючья относится к водным объектам с высокой степенью бактериологического загрязнения, согласно гигиенической классификации водных объектов. Индекс загрязнения – 2.

Качество воды должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Для обеспечения нормативного качества водных объектов необходимо принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения, обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля использования и охраны вод.

Планируется благоустройство и приведение в соответствии с действующими нормативными документами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (исключение источников загрязнения, озеленение территории).

В настоящем проекте предложены мероприятия по охране водных объектов:

- строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод и канализационных сетей и коллекторов;

- транспортирование отходов на полигон ТБО (единый для Красносулинского района).

- расчистка русел рек – с целью улучшения среды обитания биоресурсов.

- Подземные воды

Сельское поселение относится к категории недостаточно обеспеченных прогнозными ресурсами и разведанными эксплуатационными запасами подземных вод.

Население х. Грачев для питьевых целей использует воду общественных и  индивидуальных колодцев, качество которой не отвечает гигиеническим требованиям.

В генеральном плане сельского поселения предусматриваются мероприятия по совершенствованию водопроводной системы населенных мест:

- подключение х. Грачев к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу;

- увеличение удельной нормы водопотребления;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей.

- Подробно вопрос о мероприятиях по питьевому водоснабжению населения освещен в специальном разделе «Водоснабжение».

Безопасность гидротехнических свойств

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.98г. №1303 утверждено «Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений». Согласно Положению МПР России организует проведение декларирования безопасности гидротехнических сооружений поднадзорных объектов, аварии на которых могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Государственный надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией ГТС поднадзорных МПР России осуществляет Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области, поднадзорных другим министерствам - Управление по технологическому и экологическому надзору по Ростовской области.

Ведение мониторинга за ГТС возложено на водопользователей и на эксплуатирующие организации, в состав наблюдений входят предпаводковые обследования, а также обследования специально созданными комиссиями по надзору за безопасной эксплуатацией.

Необходимо определить собственников всех ГТС на территориях и предусмотреть капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности.

- Организация водоохранных зон

В соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ водоохраной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод в пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Водоохранная зона для р. Кундрючья составляет 200 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, места захоронения отходов производства и потребления радиоактивных химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др. в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В границах прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель, выпас животных, размещение отвалов грунтов.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в их борьбе с водной эрозией.

Предусматривается благоустройство, озеленение и приведение в соответствие с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

- Почвы

Систематизированные данные о состоянии почвенного покрова на территории поселения отсутствуют.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, автотранспорта и др.

Михайловское сельское поселение находится в зоне влияния г. Зверево.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области на основании литохимических исследований, проведенных в предыдущие годы (ГГП «Южгеология»), выявлено, что для г. Зверево характерно «хромово-свинцово-медное» загрязнение.

Исследования пробы почвы в г. Зверево (район котельной № 8), выполненные филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменск-Шахтинском (протокол № 735 от 15.06.2009 г, Приложение «Ж») выявили, что проба почвы по содержанию тяжелых металлов соответствует требованиям ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве», по микробиологическим показателям, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» по степени эпидемиологической опасности оценивается как «чистая», по паразитологическим показателям, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» по степени эпидемиологической опасности оценивается как «чистая».

Выполненные исследования показывают, что на территории сельского поселения негативное влияние от г. Зверево не будет сказываться.

Имеется действующий породный отвал шахты «Обуховская», площадью 27,8 га высотой до 35 м.

По данным ОАО «Шахтоуправление «Обуховская»» складированная на породном отвале порода негативного воздействия не оказывает. Результаты измерений содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны на породном отвале ОАО ОФ «Обуховская» представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Место отбора проб (рабочее место) | Номер (шифр) пробы | Наименование вредного вещества | Концентрация примеси в воздухе, мг/м3 |  | ПДК концент. Веществ | Кол-во анализов превыш. ПДК | Соотв. Санитарно-гигиен. требованиям по ГОСТ 12.1.005.-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В пробе | Ср. значение |  |  |  |
| 1 | Точки 156-159 | 1 | СО | 23,6/23,6/17,7 | 21,6 | 20 | 2 | не соотв. |
|  |  | 2 | NO2 | не обнаруж. |  | 5 | - | соотв. |
|  |  | 3 | SO2 | следы |  |  | - | соотв. |
|  |  | 4 | H2S | не обнаруж. |  |  | - | соотв. |
| 2 | Точки 34, 43 | 1 | СО | 11,8/17,7/11,8 | 13,8 | 20 | - | соотв. |
|  |  | 2 | NO2 | не обнаруж. |  | 5 | - | соотв. |
|  |  | 3 | SO2 | не обнаруж. |  | 10 | - | соотв. |
|  |  | 4 | H2S | не обнаруж. |  | 10 | - | соотв. |

Выполнялись исследования по оценке загрязненности грунтов токсичными элементами и соединениями вокруг породного отвала шахты.

Согласно Протокола № 28 определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод» от 26.12.2006 г складируемая на породном отвале порода не токсичная, относится к 5 классу опасности (практически не опасна).

Кроме этого, величина удельной эффективности активности естественных радионуклидов отходов углеобогащения, направляемых на породный отвал составляет 163 Бк/кг, т.е. эффективность породы значительно ниже нормативного уровня (1500 Бк/кг). («Раздел «Охрана окружающей среды» Рабочего проекта «Тушение очагов возгорания и формирования породного отвала, выполненного ООО НПП «Дон-ИНК» 2006г»).

Отвалы на территории городского округа Зверево негорящие.

Технология, применяемая для исключения возгорания породного отвала, заключается в следующем:

1. Уплотнение и отсыпка породой (послойно высотой 1м) горизонтальной части породного отвала.

2. Выполаживание откосов и послойное покрытие откосов глиной (толщина слоя 0,25 м). Каждый слой тщательно уплотняется. Мощность изолирующего слоя составляет 1,0 м.

В настоящее время отходы горного производства, в том числе и угледобывающего, рассматривают как техногенное минеральное сырье, а их скопления - как техногенные месторождения угольного ряда, которые представляют собой существенный резерв минерально-сырьевого потенциала, пока еще недостаточно вовлеченного в освоение.

Как отмечается в Схеме территориального планирования Ростовской области (НИПИ «Урбанистика», 2006 г), особенности вещественного состава и  технологических свойств углепромышленных отходов позволяют рассматривать их как вторичное минеральное сырье. Углепромышленные отходы могут быть успешно использованы для производства в промышленных масштабах следующих видов продукции:

- строительная: щебень, тяжелые заполнители для бетонов, кирпич керамический, бетонные изделия, бетонная шахтная крепь, шпалы, легкие заполнители для бетонов;

- теплоизоляционная: керамзит, аглопорит, тонкое и супертонкое минеральное волокно;

- технологическая: фильтрующие материалы, тампонажные и буровые растворы, гипсокартон, гипсолит;

- адсорбционная: углеродные и минеральные адсорбенты и сульфоугли для водоподготовки, очистки промстоков от тяжелых металлов, ПАВ, фенолов;

- красяще-пигментная: минеральные пигменты для строительных растворов, минеральные и углистые пигменты для грунтовок и красок различного назначения;

- энергетическая: тонкодисперсное вторичное топливо для пылевидного сжигания на ТЭС, брикетированное коммунально-бытовое топливо;

- агрохимическая: углегуминовые удобрения, раскислители почв, биологическая рекультивация почв, гидропонное овощеводство и цветоводство.

На большинстве направлений использования имеются разработанные технологии производства.

В настоящее время доказано, что техногенное сырье угольного ряда (отходы отвалов шахт, обогатительных фабрик и ТЭС) Восточного Донбасса может использоваться для производства тротуарной и фасадной плитки, бетонов различных марок, стеновых блоков и панелей, шлакоблоков и других изделий. Однако основные объемы применяются пока только для горизонтальной и вертикальной планировки поверхности, как щебень в дорожном и гидротехническом строительстве, закладочный и заиловочный материал при ликвидации санируемых подземных выработок.

В последние годы учеными института ВНИГРИуголь (кандидат геолого-минералогических наук Коломенский Г.Ю., кандидат геолого-минералогических наук Гипич Л.В. и др.) выявлен ряд новых направлений утилизации отходов: отвальных пород песчано-глинистого состава в качестве основного компонента формовочных смесей при производстве гончарных изделий и художественной керамики.

Учеными Ростовского государственного строительного университета и ВНИГРИуголь разработаны технологии производства высококачественных топливных брикетов на дешевом связующем из угольных шламов ЦОФ.

Особый интерес представляет возможность производства волокнистых теплоизоляционных материалов - супертонкого минерального волокна из пород шахтных отвалов (разработка ВНПГРИуголь, получен патент РФ). В промышленных условиях из этого сырья получено минеральное волокно, отвечающее требованиям ТУ 21-23-347-88.

Важным преимуществом этих волокон является возможность получения из них крученых или плоских нитей, которые в дальнейшем могут перерабатываться по текстильной технологии. Это позволяет производить из них различные материалы с уникальными свойствами - сверхлегкие экологически чистые негорючие и устойчивые в агрессивных средах ткани, стеклопластики, а также не подверженные действию кислот и щелочей сверхпрочные канаты, шнуры, жгуты и т. д.

Возможно следующее направление использования отходов угледобычи. По данным института ВНИГРИуголь в отходах гравитационного обогащения (сухие отвалы) и флотации углей (шламохранилища) Восточного Донбасса происходит концентрация ценных металлов в содержаниях, представляющих интерес: золото -до 5 г/тн, серебро -до 6 г/тн, титан- 3000-4000 г/тн, литий до 80 г/тн, германий - до 13 г/тн. Изложенное говорит о высоких перспективах хозяйственного освоения отходов добычи, обогащения и сжигания углей Ростовской области. Это относительно дешевое минеральное сырье складировано на поверхности, имеются необходимые инфраструктура и квалифицированные кадры.

Породные отвалы предприятий угледобывающего комплекса являются мощным источником загрязнения окружающей среды, в то же время они представляют собой техногенные месторождения дешевого и ценного сырья для производства широкой номенклатуры экологически чистой продукции. Утилизация породных отвалов позволит получить значительный экономический эффект, оздоровить экологическую обстановку и, в какой-то мере снизить социальную напряженность путем создания значительного количества новых рабочих мест.

- Мероприятия по снижению загрязнения почвы следующие:

- создание вдоль автомобильных дорог защитных лесных полос;

- предусматривается рекультивация существующих свалок;

- предусматривается рекультивация отработанных карьеров;

- предусматривается транспортирование твердых бытовых отходов на межмуниципальный полигон, расположенный юго-западнее п. Аютинский,

- создание рекреационных зон на территории сельского поселения.

Генеральным планом предусматривается создание рекреационных зон: как на территории сельского поселения (рекреационная зона вдоль р. Кундрючья в районе х. Михайловка), так и на территории населенных мест (сквер на месте разрушенного склада в х. Михайловка; парк в районе х. Холодный Плес).

- Физические факторы

- Шумовая обстановка

Шум является постоянным компонентом любой урбанизированной среды, поэтому его относят к наиболее агрессивным техногенным факторам, так как он обладает обширной эмиссионной сферой, круглосуточным временем воздействия, трудно экранируется.

В настоящее время на территории поселения регулярные замеры по шуму не проводились.

Превышения по акустическому фактору на основании аналогов по интенсивности транспортных потоков возможны вблизи федеральной и региональной автодорог.

Дискомфортный уровень шума в некоторых точках поселения имеет локальный  кратковременный характер и связан с наложением шумов от коммунально-складских предприятий, предприятий автотранспорта, автомагистралей, скоплений торговых точек и т.п. За пределами этих участков уровень шума существенно ниже допустимого уровня.

В условиях сложившейся застройки снижение уровня шума до комфортного достигается в основном применением шумозащитных секций, домов-экранов, выходящих на шумные магистрали, особыми конструктивными решениями окон, их ориентацией, устройством звукопрерывающих швов в отмостках перед зданием и в асфальтовом покрытии тротуаров, вдоль дома, сооружением звукоотбойных козырьков у поребриков проезжей части, особой конструкцией зеленых насаждений, образующих звуковую тень, устройством шумопоглощающих и шумоотражающих экранов.

Звук тем более достигает жилого помещения, чем непрерывнее связь асфальтового покрытия с жилым зданием. Ездовое полотно автомагистрали необходимо отделять от здания газонами с рыхлым слоем грунта (полоса шумопоглощения).

Для снижения шума:

- снижение уровня шума в жилых помещениях, окна которых выходят на железнодорожную линию, производить за счет дополнительной звукоизоляции оконных проемов (уплотняющие прокладки, тройное остекление и т.д.);

- территориальный разрыв между железнодорожными путями и линией застройки рекомендуется озеленить, то есть организовать шумозащитные полосы зеленых насаждений;

- железная дорога (источник шума находится чаще всего на уровне рельса) надежно перекрывается шумозащитными экранами на отдельных участках.

- Электромагнитное воздействие

Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Для защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов не выходит за пределы отведенной территории.

Электромагнитные воздействия от электрических подстанций и высоковольтных линий электропередачи не выходят за пределы нормативных и имеют чисто местное, ограниченное проявление, не выходящее за пределы самих производственных объектов.

- Радиационная ситуация

Радиационная обстановка в целом удовлетворительная.

По данным отдела экологии администрации г. Зверево уровень радиации по замерам ТО ТУ Роспотребнадзора в норме.

Приборы с ионизирующими источниками излучения находятся под землей на шахте «Обуховская».

# 10. Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

На территории  Михайловского сельского поселения выделяются следующие зоны для размещения объектов капитального  строительства федерального значения:

- Реконструкция автодороги М-4,

- Центры системы коммуникативного  обслуживания и обслуживания транспорта на федеральной автомобильной дороге М-4,

- Производственная зона шахты Обуховская - 1.

На территории  Михайловского сельского поселения выделяются следующие зоны размещения объектов капитального  строительства регионального значения:

-  Коммуникативные центры,

- Производственная зона п. Молодежный,

- Объекты инженерной инфраструктуры.

На территории  Михайловского сельского поселения выделяются следующие зоны размещения объектов капитального  строительства местного значения:

- Реконструкция сети автомобильных дорог местного значения,

- Благоустройство зон рекреации.

# 11. I очередь строительства

На 1 очередь строительства численность населения Михайловского сельского поселения составит 2050 человек.

Жилищный фонд к концу 1 очереди составит 50,2 тыс.м2 общей площади. Объем строительства 1 очереди – 5,0 тыс. м2 общей площади в индивидуальной малоэтажной жилой застройке с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности составит 24,9 м2 на человека.

12. Проект плана реализации генерального плана Михайловского сельского поселения

План реализации детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь (2020год) и расчетный срок (2030год). Задачами плана реализации являются:

- предложения по составу Правил землепользования и застройки для включения в решение о подготовке Правил землепользования и застройки Михайловского сельского поселения;

- определение объемов строительства по направлениям:

- жилой фонд,

- культурно-бытовое обслуживание,

- определение ориентировочной  стоимости строительства в целом по  объектам 1 очереди;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов строительства местного уровня;

- предложения по срокам строительства объектов 1 очереди;

Положения плана реализации являются рекомендательными и могут быть откорректированы в зависимости от объемов и источников финансирования,  появления   инвесторов для реализации объектов строительства и других обстоятельств, возникающих в процессе реализации генплана.

Предложения по составу Правил землепользования и застройки Михайловского сельского поселения

Решение о подготовке Правил землепользования и застройки утверждается главой  администрации сельского поселения и служит основанием для разработки этого документа.

Правила землепользования и застройки включают в себя следующие разделы:

Часть1. Порядок применения правил землепользования и застройки

Общие положения,

Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления,

Положение о подготовке документации по территориальному планированию и планировке территории  органами местного самоуправления,

Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами,

Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки,

Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки,

Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки,

Часть II Карта градостроительного зонирования

- Виды территориальных зон и порядок их установления.

Часть III Градостроительные регламенты

- Градостроительные регламенты территориальных зон,

- Жилые зоны,

- Общественно-деловые зоны,

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- Зоны сельскохозяйственного использования,

- Рекреационные зоны,

- Зоны специального назначения,

- Не вовлеченные в градостроительную деятельность территории,

- Зоны с особыми условиями использования территории.

Определение объемов строительства по этапам реализации генерального плана

Определение объемов строительства по этапам реализации  производится  на основании проработок генерального плана в натуральном выражении с указанием периода реализации – 1 очередь или расчетный срок  по разделам:

- жилищный фонд,

- культурно-бытовое обслуживание.

Следует отметить, что на стадии генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определяются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития. Конкретные номенклатура, емкость и кубатура объектов нового строительства  являются предметом разработки на следующих стадиях проектирования, вследствие чего данные по их составу  и емкости  ориентировочные и подлежат уточнению на стадии проекта планировки и архитектурно-строительного проектирования.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади на I квартал 2011 года составляет в среднем по Ростовской области 28,7 тыс.рублей (приказ № 10 от 21.01.2011 г. Минрегионразвития РФ).

Следовательно стоимость строительства жилья в Михайловском сельском поселении на 1 очередь строительства составит ориентировочно 143,5  млн.рублей

5,0 т.м2 х 28,7 т.руб. = 143,5 млн.рублей.

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 12000 рублей 1 куб.метр.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит около 2,3 тыс.м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

| № п/п | Виды затрат | Объем строи-тельства | Стои- мость единицы измер., тыс.руб. | Стои- мость строите-льства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 7200м2 общей площади | 25,7 | 143,5 | 70,0 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 2300 м3 | 12,0 | 27,6 | 13,5 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п 1 и 2 | 42,8 | 20,9 |
| 4 | Итого: |  |  | 213,9 | 104,4 |

Предложения по срокам подготовки документации и строительства, источникам финансирования

На стадии генерального плана, в силу масштаба его проработки, авторы не располагают титульными списками объектов строительства 1 очереди, поэтому в данном разделе приведены нормативные данные об удельной  продолжительности строительства  объектов жилищного, культурно-бытового, транспортного и инженерного строительства.

В современных условиях продолжительность  строительства часто зависит от объемов и сроков финансирования.  Расчетная   продолжительность строительства объектов 1 очереди должна определяться применительно к  «Нормам продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*»

В соответствии с нормативными рекомендациями (раздел З пункт1 СНиП 1.04.03-85*) расчетная  продолжительность строительства жилых зданий в зависимости от этажности и материала стен при указанной общей площади  должна составлять:

| №№ п/п | Этажность жилых домов | Общая площадь м2 | Нормативная продолжительность строительства (месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноэтажные жилые дома (крупнопанельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные, кирпичные и из мелких блоков, деревянные) | 150 | 2-4 |

Расчетная продолжительность  строительства  объектов культурно-бытового, транспортного и инженерного назначения   (в соответствии с титульными списками, составляемыми на последующих стадиях проектирования) должна  определяться применительно к  пунктам Е*, Г*, З (2-7)  «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*»

Проектная документация  территориального планирования заказывается за 2-2,5 года до начала строительства объекта, архитектурно-строительное проектирование начинается не  позднее года до начала строительства. Время на согласования, публичные слушания и утверждение проектной документации включаются в сроки ее разработки.

# 13. Основные технико–экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: |  | га | 10820 | 10820 | 10820 |
|  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  | га | 9737 | 9737 | 9737 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов |  | га | 118 | - | 269 |
|  | Площадь лесов |  | га | 78 | 78 | 78 |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения |  | чел. | 2001 | 2050 | 2200 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс.м2 общ. площ. | 41,5 | 46,5 | 64,2 |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд |  | тыс.м2 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 3. | Выбытие жилищного фонда |  | тыс.м2. | - | - | - |
| 4. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: |  | тыс.м2 | - | 5,0 | 22,7 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками |  | тыс.м2 | - | 5,0 | 22,7 |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. | 20,7 | 22,7 | 29,2 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение |  | мест | 52 | 57 | 62 |
| 2 | Общеобразовательная школа |  | мест | 220 | 242 | 260 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой |  | объект | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Клубы |  | мест | Нет данных | 472 | 506 |
| 5 | Библиотеки |  | ч. мест | Нет данных | 10 | 11 |
| 6 | Спортивный зал общего пользования |  | м2 пл.пола | нет | 400 | 429 |
| 7 | Магазины всех типов |  | м2 т.пл. | 204,3 | 615 | 660 |
| 8 | Предприятие общественного питания |  | мест | нет | 82 | 88 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания |  | Раб. мест | Нет данных | 8 | 9 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс |  | Пом. мест | - | 14 | 15 |
| 11 | Отделение связи |  | объект | 3 | 1 | 1 |
| V Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 158,5 | 446,5 | 569,9 |
| 3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  | 79,2 | 125 | 160 |
| 2. Канализация |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут |  | 24 | 321,3 | 437,2 |
| 2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 20 | 321,3 | 437,2 |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | мВт |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Производительность локальных источников теплоснабжения | мВт |  | - | 8,1 | 11,6 |
| 4.Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  | - | 100 | 100 |
| 2. | Потребление газа | тыс.м3/год |  | - | 2645 | 3267 |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребленность в электроэнергии, всего | тыс.кВт/час в год |  | 417 | 1947 | 2090 |
| 6. Связь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  | 98 | 100 | 100 |
| 7. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год |  | 4 | 4,9 | 6,6 |
| 2. | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  | - | 20 | 40 |
| VI. Инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: |  | млн. руб. | - | 213,9 | - |
|  | - жилищное строительство |  | млн. руб. | - | 143,5 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство |  | млн. руб. | - | 27,6 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство |  | млн. руб. | - | 42,8 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя |  | тыс.руб./чел. | - | 104,4 | - |